- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类/报批稿）

项目名称：临翔区凤翔街道莲花塘度假村生态农业

种植区土地治理项目

建设单位（盖章）：  临沧吉达商贸有限公司

编制日期：            2023年12月

- 中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	8

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	30

四、生态环境影响分析	39

五、主要生态环境保护措施	54

六、生态环境保护措施监督检查清单	64

七、结论	66

附图：

附图1  项目区地理位置示意图

附图2  项目区外环境关系图

附图3  项目区平面布置图

附图3-1挡土坝断面图

附图3-2截水沟横断面图

附图3-3泄水涵管设计图

附图3-4道路断面图

附图4  项目区水系图

附图5  施工平面布置图

附图6  项目与云南省主体功能区划位置关系图

附图7  项目区土地利用现状和植被分布图

附图8  典型生态保护措施图

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  项目投资备案证

附件4  《临沧市临翔区自然资源局关于凤翔街道莲花塘度假村项目土地治理实施的意见》

附件5  《临沧市临翔区林业和草原局关于凤翔街道莲花塘度假村项目土地治理设计林地的情况说明》

附件6  《临沧市临翔区农业农村局关于凤翔街道莲花塘度假村项目土地治理设可行性的意见》

附件7  临沧市临翔区水务局关于项目实施意见表

附件8  临沧市生态环境局临翔分局关于临沧市临翔区凤翔街道莲花塘度假村项目土地治理环境影响评价意见的函

附件9  环境质量现状监测报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 临翔区凤翔街道莲花塘度假村生态农业种植区土地治理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-530902-04-01-684862 |  |  |
| 建设单位联系人 | 苏文荣 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省临沧市临翔区凤翔街道新村 |  |  |
| 地理坐标 | 场址中心坐标为东经100°4′5.316″，北纬23°47′3.618″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利，125、灌区工程（不含水源工程的） | 用地面积（m2） | 永久占地面积71179m2；渠道/排水沟总长度1.857km |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 临翔区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2307-530902-04-01-684862 |
| 总投资（万元） | 585.5 | 环保投资（万元） | 21.3 |
| 环保投资占比（%） | 3.64 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符合性分析 本项目建设内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），项目建设属于“鼓励类”第一类“农林业”第1条“农田建设与保护工程（含高标准农田建设、农田水利建设、高效节水灌溉、农田整治等），土地综合整治”，因此，项目建设符合国家产业政策。因此，项目建设符合国家产业政策。 二、与“三线一单”符合性分析 根据临沧市人民政府《关于印发临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（临政发〔2021〕24号）可知，临沧市共划分70个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 优先保护单元。共24个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在临翔大雪山、云县大朝山、永德大雪山、邦骂雪山、澜沧江、南滚河、南汀河、南捧河、小湾水库、饮用水水源保护区等重点生态功能区域。 重点管控单元。共38个，包含开发强度高、污染物排放强度大、生态环境问题相对集中的区域以及大气环境布局敏感、弱扩散区、矿产资源开发区域等，主要分布在澜沧江流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。 一般管控单元。共8个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。 （1）生态保护红线符合性 本项目位于临沧市临翔区凤翔街道新村，根据临翔区自然资源局出具的《临沧市临翔区自然资源局关于凤翔街道莲花塘度假村项目土地治理实施的意见》可知本项目不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线符合性 根据临沧市人民政府《关于印发临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（临政发〔2021〕24号）中环境质量底线如下： ①水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量明显改善，地表水体水质优良率保持稳定，重点区域、流域水环境质量进一步改善，饮用水安全保障水平持续提升，怒江、澜沧江流域水生态系统功能持续恢复。到2035年，全市水环境质量全面改善，水生态恢复取得明显成效。 ②大气环境质量底线。到2025年，全市环境空气质量继续保持优良，县级城市环境空气质量稳定达到国家二标准，临翔区细颗粒物年均浓度低于26μg/m3，优良率保持稳定。到2035年，全市环境空气质量稳定提升，各县（区）细颗粒物年均浓度低于25μg/m3，优良率进一步提升。 ③土壤环境风险防控底线。到2025年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到进一步保障，土壤环境风险得到有效管控，污染地块安全利用率达到95%以上。到2035年，全市土壤环境质量持续改善，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部[2018]29号公告标准修改单）；地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。 本项目施工期废气采取洒水降尘、遮盖等措施控制，施工期废水新建防渗旱厕收集后外运施肥，运营期基本无污染，不会对区域地表水、地下水、土壤等产生影响。 综上，本项目的建设不会突破区域的环境质量底线。 （3）资源利用上线符合性 本项目为土地治理项目，施工过程中会消耗一定量的水、电等资源，不属于高耗能和资源消耗型企业。且通过内部管理、设备和工艺选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平。项目的水、电等资源利用在临翔区供水、供电负荷范围内，能源消耗利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目位于临沧市临翔区凤翔街道新村，根据临沧市人民政府《关于印发临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（临政发〔2021〕24号）可知，该项目不在优先保护单元和重点管控单元范围内，属于一般管控单元，管控要求及符合性分析见下表。 表1-1 项目与临沧市一般管控单元生态环境准入清单符合性分析 单元分类; 管控要求; 符合性分析; 是否 相符. 一般管控单元; 空间布局约束; 1．执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。; 本项目建设内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程，不属于“两高”项目。; 是. 2．除消耗大、能耗高、污染重和矿产品加工项目、限制产品和原料中涉及有毒有害、强酸强碱以及重金属的项目外，其它新建企业原则上应入工业园区。; /; /. 3．禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。; 本项目位于临沧市临翔区凤翔街道新村，根据临翔区自然资源局出具的《临沧市临翔区自然资源局关于凤翔街道莲花塘度假村项目土地治理实施的意见》可知项目不占用基本农田。; 是. 4．执行区域生态环境保护的基本要求。; 施工过程严格按照用地范围施工，禁止破坏项目用地范围以外的植被。施工结束后及时对临时占地进行迹地恢复。; 是. 5．合理开展小水电的开发利用。; /; /. 污染物排放管控; - 执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。; 本项目施工期严格控制扬尘。工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。; 是. 2．严禁污水灌溉，灌溉用水应满足灌溉水水质标准。; 本项目灌溉用水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准。; /. 3．现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。; /; /. 环境风险防控; 1．执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。; 项目将建立健全环境风险防控和应急管理体系。; 是. 2．禁止高毒、高风险、高残留农药使用。规范、限制使用抗生素等化学药品。; /; /. 资源开发效率; 执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。; 项目实行严格的水资源管理制度，不占用生态保护红线和基本农田。; 是. 综上所述，本项目建设符合“环境管控单元、生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”等要求。 三、项目与《临沧市南汀河保护管理条例》的符合性分析 根据《临沧市南汀河保护管理条例》第二条南汀河干流保护管理范围为南汀河水域及两岸外延2000m的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。第二十九条南汀河干流河道管理范围：有堤防的河道为两岸堤防及其之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防内沿边线向外延50m的区域，无堤防的河道按照岸线控制线之间范围以历史最高洪水位或者设计洪水位起沿地表外延50m的区域。 本项目拟建挡土坝距离南汀河150m，根据《临沧市南汀河保护管理条例》第二十九条可知本项目位于南汀河干流保护管理范围内。项目与《临沧市南汀河保护管理条例》符合性分析如下： 表1-2项目与《临沧市南汀河保护管理条例》符合性分析 管理条例要求; 符合性分析; 是否 相符. 禁止未经批准占用林地、擅自变更林地用途。; 本项目不在林管林地内实施，项目占用非林管林地和非林地，根据《临沧市临翔区自然资源局关于凤翔街道莲花塘度假村项目土地治理实施的意见》和《临沧市临翔区林业和草原局关于凤翔街道莲花塘度假村项目土地治理设计林地的情况说明》同意项目在非林管林地和非林地实施。; 是. 禁止非法占用湿地。; 本项目占用旱地、林地、坑塘水面、农村道路、田坎等，不占用湿地。; 是. 禁止猎捕、杀害国家和省保护的野生动物。; 项目区无国家和省保护的野生动物分布，施工和运营期禁止猎捕、杀害野生动物。; 是. 禁止毁林开垦、盗伐、滥伐、烧炭等破坏森林资源的行为。; 本项目无毁林开垦、盗伐、滥伐、烧炭等破坏森林资源的行为。; 是. 禁止非法占用基本农田地。; 根据《临沧市临翔区自然资源局关于凤翔街道莲花塘度假村项目土地治理实施的意见》可知项目不占用基本农田。; 是. 禁止未经批准在本条例第十六条规定范围内的采石、挖砂、取土等露天开采矿产资源的。; 本项目借方均外购，不设置取土场。; 是. 禁止擅自新建、改建、扩建入河排污口的。; 本项目施工废水沉淀后洒水降尘，生活污水旱厕收集外运施肥；运营期无废水排放。本项目无入河排污口。; 是. 禁止直接或间接向水体排放油类、酸液、碱液和有毒废液等。; 本项目为土地治理项目，无酸液、碱液和有毒废液产生，施工机械均匀至机修厂维修，不产生含油的机修废水。; 是. 禁止在河道内清洗装贮油类或者装贮有毒污染物的车辆、容器、包装物等。; 项目施工期不在项目区储油，不涉及装贮油类或者装贮有毒污染物的车辆、容器、包装物等。; 是. 禁止使用国家明令禁止的农药及其他农业投入品。; 运营期均使用符合国家标准的低毒农药及其他农业投入品。; 是. 禁止随地丢弃农药包装物、农药废弃物。; 运营期农药包装物、农药废弃物按照《农药包装废弃物回收处理管理办法》相关要求，将农药包装废弃物转移到新村的集中收集点，进入生活垃圾填埋场填埋处置。根据《国家危险废物名录》（2021年版），该类危险废物收集、运输、利用、处置环节均不按危险废物管理。; 是. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | - 项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道新村，建设内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程。项目场址中心坐标为东经100°4′5.316″，北纬23°47′3.618″。 - 项目具体位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目由来 凤翔街道莲花塘度假村项目于2001年由临沧县人民政府计经贸委（临计经贸字〔2001〕7号文）批复，同意立项，批复占地规模400亩，建筑规模1800平方米及相关设施。项目原规划的生态农业种植区178.52亩，由于位于箐沟中，长年浸水，无法耕种，致使项目的生态农业种植区一直无法实施，现将对这部分土地投资治理，取土填平，平整土地，修建截水沟，将其改造为适宜耕种的土地。在符合国家产业规划的前提下，适应社会消费需求，重点发展新型农业为主，大力发展蔬菜、水果等种植，提高土地利用率，产出率。传统农业投入大、产出少、效益低，环境污染监管难。为改变这一现状，实现传统农业向现代农业跨越，提升农业产品附加值，秉承将生态农业发展与发展乡村旅游相融合，着力建设社会主义新农村的理念，坚持走经济效益、生态效益、社会效益相统一的现代农业发展之路。 目前214国道沿线景点星罗棋布、交相辉映，使214国道周边景点成为游客的理想去处，协调带动了餐饮、零售、娱乐等其他三产项目的发展。项目建成后为发展乡村生态农业及旅游产业奠定了坚实的基础。 为了考察项目对环境的影响程度，为主管部门审查和决策、设计部门设计、项目的环境管理提供依据，并从环境保护角度论证项目的可行性，按《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），该项目应开展环境影响评价工作。项目建设内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部16号令，2021年1月1日修订），本项目属于“五十一、水利，125、灌区工程（不含水源工程的）-其他（不含高标准农田、滴灌等节水改造工程）”应编制环境影响报告表。确定本项目环评类别为报告表。 二、工程建设内容与规模 项目永久占地面积71179m2，建设规模66493m2，建设内容有土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程四项。 （1）土地平整工程 项目共实施平整土地29个地块，平整面积62139m2；表土剥离2.68万m3；外运回填土方量20.31万m3。（外借土来自“临沧市临翔区博尚镇污水处理厂及配套管网工程”的废气土石方。） （2）灌溉与排水工程 项目规划埋设坝塘底涵泄水DN800混凝土预制管管道1条，长293m；规划修建截水沟4条，长1563.6m。 （3）田间道路工程 项目规划生产路1条，长855m。 （4）农田防护与生态环境保持工程 规划修建挡土坝一座，长25m。 三、项目组成及主要环境问题 表2-1 项目组成及主要环境问题 工程分类; 建设内容; 可能产生的环境影响. 施工期; 营运期. 主体 工程; 土地平整工程; - 项目共实施平整土地29个地块，平整面积62139m2；表土剥离2.68万m3；外运回填土方量20.31万m3。其中梯地修筑平整地块3块，平整面积21265m2；外运土方填筑地块26块，平整面积40874m2。; 施工对植被的影响； 土石方开挖造成水土流失； 道路扬尘、施工扬尘及施工噪声对周边敏感点的影响、施工人员生活污水、生活固废对周围环境的影响等; 地下水影响、土壤影响. 灌溉与排水工程; - 由于项目区水塘下部箐沟填平为耕地，为保证水塘雨季水位过高泄水，接水塘底涵泄水口安装一条涵管将水塘多余水量排出项目区，项目规划埋设坝塘底涵泄水DN800 混凝土预制管管道1条，长293m。截水沟为田块的排水沟，合理规划田间排水沟，对建立旱涝保收高产稳产农田十分重要；规划修建截水沟4条，长1563.6m。截水沟均采用C20砼结构，矩形断面，内空尺寸为0.30m×0.40m(宽×深），壁厚0.2m，底厚0.15m。. 田间道路工程; - 项目规划生产路1条，长855m，设计为铺设0.20m的砂砾石路面，宽3m。. 农田防护与生态环境保持工程; 规划修建挡土坝一座，长25m，坝高5m，采用M7.5浆砌石结构。. 辅助工程; 施工交通; 场外交通：工程区位于云南省临沧市临翔区凤翔街道新村，项目区西侧有已建214国道、乡村道路，路面情况较好，交通较为便利。; /. 场内交通：工程区内目前有田间道路可以利用兼做场内施工道路，不设施工便道。; /. 施工场地; 设置1个施工场地，施工场地位于水塘南侧，紧邻田间道路布设，占地面积约200m2，施工场地内主要布置有临时混凝土拌和机、物料堆场、沉淀池、旱厕、机械停放场等。项目表土堆场结合场地平整地面情况临时放置在占地范围内较为平缓区域，后期回填，平均堆高3m，占地面积9000m2。; /. 取、弃土场; 根据项目土石方平衡，项目为借方工程，所需借方均外购，不设置取土场；无弃土产生，不设置弃土场。（外借土来自“临沧市临翔区博尚镇污水处理厂及配套管网工程”的废气土石方。）; /. 块石料场; 块石料从临翔区境内合法石料场购买，本项目不设块石料场。; /. 砂砾料场; 混凝土拌和所需沙砾料从临翔区境内合法砂石厂购买，本项目不设置沙砾料料场。; /. 公用工程; 供水; 本工程施工用水可取用水塘水，施工生活用水可从南侧莲花塘度假村酒店取用。; /. 供电; 接入当地电网。; /. 环保工程; 沉淀池; 在施工场地内设沉淀池1个，有效容积为3m3。沉淀池采用混凝土防渗结构，施工结束后拆除、回填。; /. 旱厕; 施工场地内设旱厕1个，有效容积为5m3。旱厕采用混凝土防渗结构，施工结束后清掏外运至周边林草地施肥，并通过生石灰、消毒剂等方式对旱厕进行消毒回填。; /. 垃圾收集设施; 在施工场地内设置垃圾桶收集后送至莲花塘度假村酒店生活垃圾收集点由环卫清运。; /. 四、主要技术经济指标 根据设计报告，工程主要技术经济指标见表2-2： 表2-2 工程主要技术经济指标汇总表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 一; 主要工程内容. 1; 土地平整工程; m2; 62139. 1.1; 梯地修筑平整地块; m2; 21265. 1.2; 外运土方填筑地块; m2; 40874. 2; 截水沟; 条; 4; C20砼结构. 2.1; 长度; m; 1563.6. 3; 泄水涵管; 条; 1; DN800预应力混凝土管. 3.1; 长度; m; 293. 4; 改建生产路; 条; 1; 砂砾石路面. 4.1; 长度; m; 855. 5; 挡土坝; 座; 1; M7.5 浆砌块石结构. 5.1; 长度; m; 25. 二; 总投资; 万元; 585.5. 五、工程设计 本项目规划工程由土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程四项工程组成。 1、土地平整工程 项目区共分为29个地块，平整面积为6.2139公顷。其中梯地修筑平整地块3块，平整面积2.1265公顷；外运土方填筑地块26块，平整面积4.0874公顷。 该项目土地平整机械挖土，需由人工配合完成，人机比按1:9。项目区地块平整前应严格按照要求对表层耕作土壤进行剥离，剥离厚度为50mm，剥离耕作土应合理堆放，方便施工和下一步的回覆工作；表土剥离结束后对地块进行开挖、回填压实、整平；地块整平格田划分完毕后，回覆剥离的耕作土。 梯地修筑区域田块形状以现状田块形状为主，每个田块内有若干格田（条田）。田块长40～200m，宽40～150m。每个田块内部根据原有地块情况，坡地平整为梯田的沿等高线采用半挖半填的方法平整成田面水平、埂坎均匀的格田，平整田块时应遵循“大弯就势、小弯裁直”的原则布设格田，尽可能控制格田内挖填平衡。原有地块为梯地且田面较平整的局部平整， 表土剥离后挖取原土垒埂，对局部可合并地块进行合并。尽量减少工程量。根据项目区地形条件格田宽控制在4-5m，其中多数格田宽在4m左右，坎高在1～1.5m之间。外运土方填筑区域按设计填筑高度（平场高程）计算需从项区外运输土方量，采用三角网DTM法计算，每个田块为一个平台，填筑梯地坎高3m。田块长度大多在15-25m之间。填筑时采用逐层填筑，每层填筑厚度0.5m，压实率大于80%，填筑到设计标高后回覆剥离的原耕作土，回覆厚度0.5m，保证耕作层厚度，便于后期耕种。 项目区针对全区域旱地进行表土剥离，平整后再进行回覆，以保护耕作层。项目区表土剥离面积为6.2139公顷，表土剥离厚度为0.5m，根据公式计算可得，表土剥离方量为2.68万m3。 经计算，项目区梯地平整区挖方量为0.33万m3，填筑梯地平整区总填方量为20.31万m3；表土剥离面积6.2139公顷，剥离量2.68万m3。详细计算见表2-3、表2-4。 表 2-3 外运土方填土田块参数、土方计算结果表 田块编号; 填筑地块面积; 设计坎高; 设计田面宽; 设计高程; 填方量; 表土剥离方量; 田坎面积; 田坎系数. 最高; 最低; 平场高程. ha; m; m; m; m3; m3; m2; %. T4; 0.0658; 3; 26; 1676.0; 1668.4; 1676.0; 4837; 329; 0.00. T5; 0.0737; 3; 28; 1679.0; 1671.5; 1679.0; 3250; 369; 100; 13.58. T6; 0.1238; 3; 21; 1682.0; 1674.0; 1682.0; 10401; 619; 96; 7.77. T7; 0.0915; 3; 20; 1685.0; 1675.0; 1685.0; 8077; 458; 276; 30.16. T8; 0.0648; 3; 22; 1688.0; 1675.5; 1688.0; 9373; 324; 107; 16.49. T9; 0.7534; 3; 115; 1691.0; 1676.4; 1691.0; 84977; 3767; 101; 1.34. T10; 0.0935; 3; 27; 1694.0; 1691.0; 1694.0; 1475; 468; 177; 18.93. T11; 0.0798; 3; 30; 1698.0; 1693.0; 1698.0; 2815; 399; 94; 11.78. T12; 0.1668; 3; 30; 1701.0; 1696.5; 1701.0; 3013; 834; 260; 15.59. T13; 0.1390; 3; 18; 1704.0; 1699.0; 1704.0; 1560; 695; 235; 16.91. T14; 0.1099; 4; 15; 1708.0; 1704.7; 1708.0; 727; 550; 250; 22.75. T15; 0.0950; 3; 15; 1694.0; 1691.3; 1694.0; 692; 475; 279; 29.37. T16; 0.0758; 3; 30; 1695.0; 1691.8; 1695.0; 396; 379; 87; 11.48. T17; 0.2541; 3; 69; 1698.0; 1695.0; 1698.0; 3633; 1271; 141; 5.55. T18; 0.2919; 4; 19; 1702.0; 1698.7; 1702.0; 10215; 1460; 500; 17.13. T19; 0.3364; 3; 40; 1705.0; 1703.3; 1705.0; 4522; 1682; 335; 9.96. T20; 0.1688; 3; 15; 1708.0; 1704.3; 1708.0; 3040; 844; 255; 15.11. T21; 0.2826; 3; 21; 1711.0; 1707.9; 1711.0; 1894; 1413; 418; 14.79. T22; 0.0953; 3; 21; 1711.0; 1707.7; 1711.0; 1790; 477; 163; 17.10. T23; 0.0754; 3; 15; 1714.0; 1709.9; 1714.0; 2008; 377; 116; 15.38. T24; 0.1043; 3; 15; 1717.0; 1712.0; 1717.0; 4670; 522; 158; 15.15. T25; 0.1225; 3; 15; 1720.0; 1714.0; 1720.0; 6375; 613; 187; 15.27. T26; 0.1299; 3; 15; 1723.0; 1716.4; 1723.0; 7989; 650; 229; 17.63. T27; 0.1147; 3; 15; 1726.0; 1719.6; 1726.0; 5864; 574; 244; 21.27. T28; 0.1053; 3; 15; 1729.0; 1721.8; 1729.0; 16163; 527; 237; 22.51. T29; 0.0734; 3; 14; 1732.0; 1726.3; 1732.0; 3388; 367; 194; 26.43. 小计; 4.0874; 203142; 20437; 5239; 12.82. 表 2-4 土地平整田块参数、土方计算结果表 田块编号; 田块长; 田块宽; 平整田块面积; 田块面积; 田块高差 △h; 设计坎高; 设计田面宽; 坡度分区; 设计高程; 土方量; 表土剥离方量; 田坎面积; 田坎系数; 计算方法. 最高; 最低; 截面法. 梯田数量n; 平均毛宽 Bm; 挖填方断面面积S; 单个条田挖方 Vtw. m; m; ha; ha; m; m; m; °; m; m; m3; m3; m2; %; 条; m; m2; m3. T1; 122.0; 138.1; 1.6851; 1.6851; 39.0; 1.3; 4; 16; 1750.0; 1711.0; 2745; 5055; 4539; 26.94; 30.0; 4.6; 0.8; 91.5. T2; 24.0; 47.5; 0.1140; 0.1140; 10.0; 0.9; 4; 12; 1715.0; 1705.0; 129; 342; 230; 20.14; 11.0; 4.3; 0.5; 11.76. T3; 38.0; 86.2; 0.3274; 0.3274; 22.0; 1.1; 4; 14; 1705.0; 1683.0; 448; 982; 723; 22.07; 20.0; 4.3; 0.6; 22.42. 合计; 2.1265; 2.1265; 3323; 6380; 5492; 25.82. 2、灌溉与排水工程 （1）水源工程 项目区规划为旱地，业主采用抽水灌溉的方式，本项目占地范围内已建水塘，无需规划修建取水工程。 （2）灌溉渠道 项目区规划为旱地，项目区采用水塘抽水灌溉，以滴灌地膜沟灌和喷灌的方式进行灌溉，工程完工后业主自行规划，规划无需设计沟渠。 - 排水沟道 - 1）排涝标准 根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）、《土地整治项目规划设计规范》（TD/T 1012-2016）的规定，结合本区实际，采用排涝标准为 10 年一遇设计暴雨。为排水安全可靠，拟采用24小时暴雨24小时排至耐淹水深的原则，确定排水沟尺寸。 2）排水设计流量计算 截水沟为田块的排水沟，合理规划田间排水沟，对建立旱涝保收高产稳产农田十分重要。项目区地形为一面坡地形，只需将地块内水引入附近截水沟就可将水排出项目区。经排水水利计算，截水沟已满足项目区雨水排水需求。田块内排水依靠土地平整时预留土沟，土沟布设于田块凹处和边缘，将余水导入旁边截水沟。 截水沟均采用C20砼结构，矩形断面，内空尺寸为0.30m×0.40m(宽×深），壁厚0.2m，底厚0.15m。项目规划截水沟4条，总长1563.60m。 截水沟排水计算流量见表2-5，截水沟工程特性及工程量见表2-6。 表 2-5 截水沟水力计算参数表 编号; 长 度; 水力坡降; 坡比; 糙率; 排涝模数; 排涝面积; 设计排涝流量; 计算沟深; 计算底宽; 过水断面; 过水断面; 过水面积; 湿周; 水力半径; 谢才系数; 计算流量; 计算流速. m; I; m; n; m3/s﹒ km2; ha; Q 设; h; b; h; b; m2; X; R; C; Q 计; V 计. m3/s; m; m; m; m; m; m; m3/s; m/s. 1#截水沟; 532.60; 0.11; 1.00; 0.015; 0.69; 29.00; 0.20; 0.33; 0.23; 0.23; 0.23; 0.05; 0.68; 0.08; 43.32; 0.20; 3.92. 2#截水沟; 277.50; 0.16; 1.00; 0.015; 0.69; 12.44; 0.09; 0.25; 0.15; 0.15; 0.15; 0.02; 0.46; 0.05; 40.58; 0.09; 3.69. 3#截水沟; 353.80; 0.10; 1.00; 0.015; 0.69; 6.55; 0.05; 0.23; 0.13; 0.13; 0.13; 0.02; 0.39; 0.04; 39.59; 0.05; 2.61. 4#截水沟; 399.70; 0.11; 1.00; 0.015; 0.69; 8.00; 0.06; 0.24; 0.14; 0.14; 0.14; 0.02; 0.42; 0.05; 39.96; 0.06; 2.85. 表2-6 截水沟工程量表 编号; 长度; 底宽; 沟深; 每延米工程量; 截水沟工程量. 土方 开挖; C20 砼沟 壁; C20 砼沟 底; 伸缩缝; 土方开 挖; C20 砼沟壁; C20 砼沟底; 伸缩缝. m; m; m; m3/m; m3/m; m3/m; m2/m; m3; m3; m3; m2. 1#截水沟; 532.60; 0.40; 0.40; 0.26; 0.16; 0.12; 0.28; 135.81; 85.22; 63.91; 7.46. 2#截水沟; 277.50; 0.40; 0.40; 0.26; 0.16; 0.12; 0.28; 70.76; 44.40; 33.30; 3.89. 3#截水沟; 353.80; 0.40; 0.40; 0.26; 0.16; 0.12; 0.28; 90.22; 56.61; 42.46; 4.95. 4#截水沟; 399.70; 0.40; 0.40; 0.26; 0.16; 0.12; 0.28; 101.92; 63.95; 47.96; 5.60. 小计; 1563.60; 398.72; 250.18; 187.63; 21.89. （4）建（构）筑物 泄水涵管：由于项目区水塘下部箐沟填平为耕地，为保证水塘雨季水位过高泄水，接水塘底涵泄水口安装一条涵管将水塘多余水量排出项目区。 项目埋设 DN800 钢筋混凝土管涵管 293m，两端采用 M7.5 浆砌石砌筑做保护。涵管工程量详见表2-7。 表2-7 涵管工程量表 名称; 数量; 规格; 每延米工程量; 涵管工程量. 土方开挖; 土方回填; 预制砼涵管; 土方开挖; 土方回填; 预制砼涵管. m; DN800 钢筋 混凝土管; m3/m; m3/m; m; m3/m; m3/m; m. 涵管; 293; 1.2; 0.69; 1; 352; 202; 293. 合计; 293; 352; 202; 293. 3、田间道路工程 （1）道路技术参数 道路系统的建设布置依据《云南省土地开发整理工程建设标准》的要求结合实际地形特点和现有道路状况，按满足农业生产的需要和农产品运输的要求，依托现有的干道和田间道路，结合居民点和沟、渠进行规划。 项目区道路主要对现有道路进改建，在现有道路的基础上扩宽。由于项目区地形坡度较大，现有道路均从耕地中穿过，且不在平整区范围内，为尽量减少道路占用耕地、园地、林地，田间道路修建只对局部影响车辆通行，坡度较大路段进行降坡处理，其余路段维持现状路线走向及坡度，只扩宽路面。 按设计规范，结合当地的实际情况，本次设计田间道路净宽3m，路边有沟渠的用沟渠壁做路肩使用，在规划时，道路已结合了现状情况。改建田间道道路铺设0.20m的砂砾石路面。 （2）道路工程量 项目区道路坡度较大，为保证修建后的工程量于实际工程量相吻合，长度使用纵坡斜长计算。项目共规划改建生产路1条，长855m。改建生产路工程特性及工程量详见表2-8。 表2-8 改建生产路工程特性及工程量表 编号; 道路长度; 路面宽; 路面厚度; 每延米工程量; 工程量. 土方开挖; 路床碾压; 砂砾石 路面(20cm); 土方开挖; 路床碾压; 砂砾石 路面(20cm). m; m; m; m3/m; m2/m; m2/m; m3; m2; m2. 1#改建生产路; 855.00; 3; 0.2; 1.2; 3.2; 3; 495.90; 2736.00; 2565.00. 合计; 855.00; 495.90; 2736.00; 2565.00. 4、农田防护与生态环境保持工程 为避免填土边坡过大造成不稳定，造成边坡垮塌，引发水土流失，保证运营过程中的边坡安全，在土地平整地块下游，距离南汀河约150m处规划设置挡土坝。挡土坝坝高5m，顶宽2m，底宽5.75m，承台埋深前趾1m，后趾2.1m。采用M7.5浆砌石砌筑。墙身预埋PVC(DN75)排水管，排水管首段采用级配碎石反滤层，排水管间距1-2m按梅花形布置，泄水孔向外坡度为5%。挡土坝土压力、抗滑稳定安全系数、抗倾稳定安全系数均进行了计算，计算结果表见表2-9。 表2-9 挡土坝稳定性计算结果表 挡土坝截面; 挡土墙重; 要求地基承载力; 土压力; 抗滑稳定安全系数; 抗倾覆稳定性系数. m2; kN/m; kN/m2; EA; Kc; K0. 23.30; 94.185; 141.67; 260.472; 6.850; 7.354. 项目共规划挡土坝1座，长度25m。挡土墙工程特性及工程量详见表2-10。 表2-10 挡土坝工程特性及工程量表 名称; 坝体长度; 坝高; 土方开挖; 每延米工程量; 工程量. M7.5 浆砌石; 级配碎 石反滤层; PVC(DN75) 排水管; 土方开挖; M7.5 浆砌石; 级配碎 石反滤层; PVC(DN75) 排水管. m; m; m3/m; m3/m; m3/m; m; m3; m3; m3/m; m. 挡土墙; 25; 5; 505; 23.3; 0.086; 7; 505; 582.50; 10.75; 175. 合计; 25; 505; 582.50; 10.75; 175.00. （1）挡土坝施工 坝基槽一般采用机械与人工结合的方法，按图纸进行施工放线后，开挖达到设计断面宽度和高度；将坝基槽余土清理干净，底部找平、夯实。根据图纸标高确定高度，进行浆砌石施工；人工土方回填，土方回填采用手推车运土，以人工用铁锹、耙、锄等工具进行回填，由低向高分层回填，每层回填厚度不超过0.2m，在分段交接处回填成阶梯形。用蛙式打夯机进行夯实，局部采用人工辅夯，以确保回填土密实。 施工中的其它技术要求，应遵循《给水排水工程结构设计规范》规定。 （2）浆砌石工程施工 a、砌筑石料 浆砌条石所用石料采用外购，石料必须选用质地坚硬、无风化剥落和裂纹的岩石，其抗水性、抗冻性、抗压强度等均须符合设计和规范要求。砌筑面石应进行加工至符合设计和规范要求。 b、砌筑砂浆 砌筑砂浆应符合设计要求和设计标号和易性，具有良好的保水性能；砂浆的配合必须经试验确定，并须征得监理工程师的同意；砂浆必须拌和均匀，其拌和时间自投料完算起，不得少于1.5min，一次拌为应在其凝结之前使用完毕；水泥与塑化剂的配料误差不得大于2%，砂的配料误差不得大于5%，水的配料误差不得大于1%。 c、浆砌块石砌筑 浆砌条石砌体必须采用铺浆法砌筑，砂浆稠度宜为3～5cm，当气候变化时应进行适当调整。砌筑时石块应分层卧砌，上下错缝中间填心的方法砌筑，不得有空缝。 在铺筑砂浆之前，石料就洒水湿润，使其表面化充分吸收，但不得残留积水。 d、浆砌块石施工 浆砌体采用人工铺筑法砌筑，砂浆稠度为30～50mm，在浆体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜槎。浆砌块石应做到： 1）块石基础砌体的第一皮应采用丁砌层座浆砌筑。 2）块石砌体的灰缝厚度不大于20mm。 3）砌筑块石砌体时，块石应放置平稳，砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度6～8mm。 4）块石砌体应上下错缝搭砌，砌体厚度等于或大于两块料石宽度时，若同皮内全部采用顺砌，则每砌两皮后，应砌一皮丁砌层；若在同皮内采用丁顺组砌，则丁砌石应交错设置，其中距应不大于2m。 5）块石砌体应采用同皮内丁相间的砌筑形式，当中间部分用毛石填筑时，丁砌条石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。 6）砌筑挡墙应按监理人要求收坡或收台，并设置伸缩缝和排水孔。 7）浆砌块石挡墙每隔10m 设一变形缝，缝宽2cm，缝间用沥青杉板填塞。变形缝从挡墙基础至墙顶应垂直，两面应平整，采用沥青杉板沿墙内、顶、外三边设置。 8）石料强度为MU30，水泥砂浆强度为M7.5，挡墙外露面应粗打一遍并采用1：2水泥砂浆勾平缝，缝宽2cm，勾缝须待填土基本稳定后再行施工。 e、保证砌石质量的措施 原材料质量控制 1）选用新鲜、坚硬、无剥落层、无裂缝石料。 2）块石为厚度大于20cm、长宽各为厚度的2倍以上，上、下两面大致平行、无尖角、无薄边的石块，条石应呈长条形，表面凹凸不超过30mm。 3）石料砌筑前用压力水冲洗洁净，保持湿润状态。 4）水泥、砂碎石骨料按规定要求分期分批抽样检测，不合格品坚决拒用； 5）其他材料（如电焊条、止水铜片、止水条等）在取得可靠合格证明后才采购进场；有保质期限材料在保质期内使用。 胶结材料质量控制 水泥砂浆配合比由有资质试验室预先试验提供，现场采用电子计量器精确称重；水泥砂浆定期在拌和机口出料时间的始末各取一个试样，测定其湿容重，其前后差值每立方米不得大于35kg；同一标号砂浆试件的数量，28 天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。 工艺操作质量要求 1）工作面清理：将砌筑面浮浆、残渣及其他杂物彻底清理，工作面冲洗干净并保持湿润； 2）胶结材料铺填：保证足够的铺浆厚度，摊铺水泥砂浆应保证面石有一定的下沉幅度。 3）石块安砌 ①堤腹采用立砌，石料务求自身稳定，块石之间留有足够间隙，防止面线接触； ②同层砌体大致砌平，力求缩小相邻石块高差，以利上下层座浆结合紧密及相互错缝； ③块石面边缘砌缝应顺直、整齐、牢固，外露面应选用较整齐的石块。 砌体 质量检查及评定 砌体日常砌筑过程中，严格按有关规范、规程及设计要求施工。现场质检人员、施工技术干部定时或不定时随机撬石或做插钎灌水检查，发现不符合要求的坚决进行返工。 1）浆砌块石砌体质量检查 ①外观检查：砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量检查。 ②块石砌筑的尺寸和位置的允许偏差检查：其检查方法按GB50203-98 规定执行。 2）干砌块石砌体质量检查 ①外观检查：砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量检查。 ①施工准备 浆砌石施工工艺简单，施工技术难度小，适宜分段作业，由于施工场地较狭窄，石料用量较大，故石料的合理堆放与施工场地、道路要综合安排。 六、水平衡分析 1、供水量分析 根水资源评价主要任务是对水资源数量、质量、时空分布特征和开发利用条件进行分析评定，为水资源合理开发利用、管理和保护提供依据。根据《临翔区水能资源规划》等资料，附近工程水文资料及邻近水文站实测资料分析，项目区降雨量充沛，多年平均降雨量1300毫米。项目区由于地形条件限制，灌水源位于项目区中部，地势较低，土地治理后，填土加高不能自流灌溉，主要灌溉依靠天然降雨，现参照《云南省水文手册》区域年径流系数和业主提供的集水面积资料计算水量。 项目区规划旱地5.1408公顷，旱地区域无固定灌溉水源，项目区年平均降雨量为1300mm，降雨因在时空上分布不均，具有不定性。根据临翔区气象信息，查询多年降雨量，计算年平均降雨量，综合项目区降雨情况分析，得出项目区月均降雨量表，详见表2-11。 表2-11 项目区月均降雨量表（单位：mm） 月份; 1 月; 2 月; 3 月; 4 月; 5 月; 6 月; 7 月; 8 月; 9 月; 10 月; 11 月; 12 月; 全年. 月平均值; 16; 7; 18; 64; 89; 199; 257; 235; 235; 129; 29; 22; 1300. 由《云南省水文手册》查得该区域位于水文手册径流系数图129区块，年径流系数为0.54。由业主提供的资料可知，灌溉水塘集水面积约为0.33km²。根据降雨量、年径流系数、集水面积可推算出年来水量： 项目区可集雨量（万m³）=0.1×年降雨量（mm）×年径流系数×集水面积（km²） 项目区可集雨量=0.1×1300×0.54×0.33=23.2万m3。 则：项目区降水入渗量理论汇水总量为23.2万m3。 2、需水量预测 项目实施完成后，根据临沧市临翔区农业发展和市场需求，结合各种作物的用水情况，规划后耕地总面积5.1408公顷，均为旱地，种植荷兰豆、蓝莓、辣椒。 1）灌溉设计保证率的确定 项目实施完成后，根据项目区自然条件，将项目区耕地规划为旱地，主要种荷兰豆、蓝莓、辣椒。根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288—2018），结合项目区水文气象、水土资源、作物组成、灌区规模、灌水方法和经济效益等实际情况，并结合《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168—2019），项目区多年平均降雨量为1300毫米，属于半湿润地区。旱地灌溉设计保证率取75%。 2）种植制度的确定 改造后项目区耕地面积5.1408为公顷，复种指数为169%。项目区作物种植比例详见表2-12。 表2-12 项目区作物种植面积比例表 作物名称; 辣椒; 蓝莓; 荷兰豆. 种植面积(公顷); 1.78175; 1.5773; 1.78175. 种植比例(%); 34.66; 30.68; 34.66. 耕地总面积（公顷）; 5.1408. 复种指数(%); 169. 3）灌溉制度 辣椒：辣椒是大春作物，一般在4月上旬播种，9月上旬收获，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168—2019），拟定全生育期辣椒用水定额为145m3/亩，所需水量均能通过土壤含水量及天然降雨满足。 荷兰豆：荷兰豆是小春作物，一般在9月下旬播种，2月下旬收获，根据项目区的实际情况，荷兰豆全生育期灌溉定额为65m3/亩。所需水量均能通过土壤含水量及天然降雨满足。 蓝莓：蓝莓是多年生长的作物，生长期一般为2月中旬至11月上旬。全生育期灌溉定额75m3/亩。所需水量均能通过土壤含水量及天然降雨满足。 4）旱地保苗需水量计算 因项目区多年平均降雨量为1300毫米，属于半湿润地区。同时结合当地灌溉习惯，旱地只需要考虑旱季的保苗用水。 ①水窖灌区 项目实施后，旱地面积为5.1408公顷。根据水源条件和周边地理环境，项目区旱地规划为项目区中部水塘抽水浇灌。 ②旱地需水量计算 项目实施后，没有可直接引用水源，主要采用水塘抽水灌溉，以滴灌地膜沟灌和喷灌的方式进行灌溉，根据种植计划，主要进行旱作物种植，其需水量分析只考虑保苗期的用水。根据《中华人民共和国行业标准—雨水集蓄 利用工程技术规范》（SL267-2001），结合项目区实际情况，旱作物集雨灌溉次数和定额。详见表2-13。 表2-13 旱作物集雨灌溉次数和定额 单位:m3/公顷 作物; 灌水方式; 不同降雨量的灌水次数; 灌水定额. 250-500mm; >500mm. 旱地作物; 坐水种; 1; 1; 45-75. 点灌; 2-3; 2-3; 75-90. 地膜穴灌; 1-2; 1-2; 45-90. 注水灌; 2-3; 1-2; 30-60. 滴灌地膜沟灌; 1-2; 2-3; 150-225. 项目区降雨1300毫米，大于500毫米，以滴灌地膜沟灌的方式进行灌溉，由上表查询得旱作物集雨灌溉定额为150-225m3/公顷，结合实际调查及当地群众多年灌水经验，项目区作物保苗灌溉定额确定为180m3/公顷（12.0m3/亩）。 表2-14 保苗需水量表 灌区; 面积; 每亩保苗灌溉定额; 需水量. 公顷; m3/亩（m3/公顷）; m3. 旱地灌区; 5.1408; 12（180）; 926. 合计; 5.1408; -; 926. 3、水资源供需平衡分析 水塘浇灌旱地面积5.1408公顷，生长期灌溉靠天降雨，水塘仅提供保苗用水，每亩按12m3的保苗用水计算，则旱地抗旱保苗期需水量为926m3。已建水塘蓄水量2万m3，项目区降水入渗量理论汇水总量为23.2万m3。结合项目区各地块情况，采用抽水灌溉的方式。能够满足项目区农作物的灌溉需求。 七、施工期主要原辅材料及能耗用量来源 施工期主要原辅材料及能耗用量和来源见表2-15。 表2-15 工程建设主要原辅材料消耗情况表 序号; 名称; 耗量（单位）; 来源; 备注. 1; 水泥; 10t; 临翔区购买; 施工期. 2; 钢筋; 2t; 临翔区购买. 3; 砂; 2515m3; 临翔区境内合法砂石厂购买. 4; 块石; 583m3; 临翔区境内合法石料场购买. 7; 电; 自行控制; 农村电网. 8; 汽油、柴油; 自行控制; 临翔区加油站购买. 9; 水; 5.62m3/d; 本工程施工用水可取用水塘水，施工生活用水可从南侧莲花塘度假村酒店取用。. 八、主要设备一览表 项目涉及的主要机械设备见表2-16。 表2-16 工程涉及主要设备清单 序号; 机械名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 挖掘机; 1m³; 台; 1; 施工期. 2; 压路机; 10t; 台; 1. 3; 拖拉机; /; 台; 1. 4; 小型拌和机; JZC-350; 台; 1. 5; 插入式振捣器; 2.2/1.1KW; 个; 2. 6; 自卸汽车; /; 辆; 2. 九、工程占地及拆迁说明 1、工程占地 项目工程占地包括永久占地和临时占地两个部分。 （1）永久占地 本项目永久占地为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、水塘占地，总占地71179m2，占地类型为耕地（旱地）、林地（乔木林地、灌木林地）、水域及水利设施用地（坑塘水面）、交通运输用地（农村道路）、其他土地。 （2）临时占地 临时占地主要为施工场地和表土堆场占地，均位于永久占地范围内。项目设置1个施工场地，施工场地位于水塘南侧，紧邻田间道路布设，占地面积约200m2，施工场地内主要布置有临时混凝土拌和机、物料堆场、沉淀池、旱厕、机械停放场等。项目表土堆场结合场地平整地面情况临时放置在占地范围内较为平缓区域，后期回填，平均堆高3m，占地面积9000m2。 项目用地情况见下表： 表2-17 工程占地指标汇总表 占地性质; 名称; 占地面积（m2）; 占地类型; 备注. 永久占地; 土地平整工程、灌溉与排水工程、农田防护与生态环境保持工程; 43388; 旱地. 14253; 其他土地. 8390; 林地. 水塘; 4686; 坑塘水面. 田间道路工程; 462; 农村道路用地. 总计; 71179. 2、工程拆迁 根据现状调查，项目不涉及拆迁工程。 |
| 总平面及现场布置 | 一、工程总体布局 本项目规划工程由土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程四项工程组成。 1、土地平整工程 项目区现有耕地由于处于箐沟中，长期泡水，无法耕种，需从项目区外寻找土方将箐沟填平，将其改造为可耕种土地。 平整土地时根据实际地形、土壤、水资源状况等自然条件和土地利用现状进行平整，以改善田间的耕作方式和水土涵养条件。田块内部基本沿等高线方向布设梯形格田，箐沟予以充填平整，以减少埂、坎占地，增加有效耕地数量。 1）土地平整范围 项目区内原有耕地大多位于箐沟中，不对箐沟填埋无法达到建设生态农业种植区的要求，拟对箐沟进行填埋，构筑平整利于机械耕作的土地，平整面积为4.1390公顷。 2）耕作田块布局 耕作田块是末级固定田间工程设施所围成的地块，是田间作业、轮作、工程建设和管理的基本单元。田块的规模、长度、宽度、方向、形状等基本要素规划合理与否，直接影响到生产效率和管理的便利性。田块布局应有利于作物的生长发育，有利于田间机械作业，有利于水土保持，满足灌溉排水要求和防风要求，便于经营管理。 3）耕作田块长度、宽度、坎高 适宜的田块长度有利于提高机械作业效益和合理组织田间生产，有利于灌溉和平整土地。根据项目地形条件，耕作田块长度多为平行于等高线方向，丘陵区、山地区修筑梯田田面长边宜平行等高线布置，田面宽度便于小型机械作业和田间管理。田块（格田）长度以40~120m为宜，粘土土质区、壤土土质区田面宽度结合实际地形、地质条件、工程造价确定。为确保耕作田面宽度，不同坡度区间值采用不同最适宜的筑坎方式及坎高合理确定田面宽度。 4）格田设计 格田设计必须保证排灌畅通，灌排调控方便，并满足农作物不同生长发育阶段的需求。项目区格田设计为梯地，田面长边沿等高线布设，梯田形状呈长条形或带形。格田设计长度为20～50m，宽度10-20m。格田之间以坎为界，根据填土高度控制在3.0m。 2、灌溉与排水工程 本项目以填埋箐沟开垦旱地为主，规划以拦截周围来水为主，沿项目区地块周围设置截水沟，将四周来水引入下游河流。 3、田间道路工程 为方便项目区农用物资及农产品的运输、田间作业和管理，项目区需配套修建田间道路工程。田间道路工程主要依托现有的道路设施，在已建成道路系统的基础上，结合区内地形地貌、村庄、田块特征及耕地分布情况，考虑机械化施工的程度，合理规划田间道路，配套完善田间道路系统。规划道路按照使用功能定为生产路1个等级。 本项目生产路规划布局均为满足田间作业需求。按照耕地分布、收益情况、工程造价、道路功能定位等因素综合考虑， 田间道路面宽设计为3.0m。 项目区规划改建生产路 1 条，沿原有道路进行改扩建。 4、农田防护与生态环境保持工程 为避免填土边坡过大造成不稳定，造成边坡垮塌，引发水土流失，保证运营过程中的边坡安全，规划在项目区南侧设置挡土坝。 工程总平面布置图详见附图3。 二、工程施工布置 1、施工交通条件 场外交通：工程区位于云南省临沧市临翔区凤翔街道新村，项目区西侧有已建214 国道、乡村道路，路面情况较好，交通较为便利。 场内交通：工程区内目前有田间道路可以利用兼做场内施工道路，不设施工便道。 2、施工生活用水 本工程施工用水可取用水塘水，施工生活用水可从南侧莲花塘度假村酒店取用。 3、施工用电 施工时接入最近的农村电网。 4、取土场、弃土场 根据项目土石方平衡，项目为借方工程，所需借方均外购，不设置取土场；无弃土产生，不设置弃土场。 5、砂石料 本项目混凝土拌和所需沙砾料从临翔区境内合法砂厂购买，运输条件好，本项目不设置沙砾料料场。项目所需块石料可在临翔区境内合法料场购买运输条件好，本项目不设块石料场。 6、施工场地及施工人员 本项目设置1个施工场地，施工场地位于水塘南侧，紧邻田间道路布设，占地面积约200m2，施工场地内主要布置有临时混凝土拌和机、物料堆场、沉淀池、机械停放场等。项目表土堆场结合场地平整地面情况临时放置在占地范围内较为平缓区域，后期回填，平均堆高3m，占地面积9000m2。本项目施工期设置施工人员约30人，施工人员均从周边雇用。施工人员大部分为当地居民，中午和夜间均回家食宿；因项目区距离村庄距离较近，其余施工技术管理人员可租住当地民房。因此本项目不设生活营地。 |
| 施工方案 | 一、施工工艺 图2-1 土地平整工程施工工艺流程及产污节点示意图 图2-2 灌溉与排水工程施工工艺流程及产污节点示意图 图2-3 田间道路施工工艺流程及产污节点示意图 图2-4 挡土坝工程施工工艺流程及产污节点示意图 - 本工程施工拟采用人工和机械相结合的施工方法，施工中一定要严格按照施工规范作业，确保施工质量。 1、土地平整工程 梯地修筑区域施工工序：放线→清理地面障碍物→处理表土→ 开挖生土→田块平整→犁底层夯实→埂坎修筑→表土回填。 土地平整施工方法：田面平整方法主要有中间推土法和逐级下翻法，实施时根据地形情况进行选择，具体参照设计规范。确定土地平整范围后，首先表土处理，再对生土进行开挖，尽量采取就近土方平衡原则，减少土方调运，生土开挖回填完后，修筑坎埂，回填表层熟土，恢复耕作层。 外运土方填筑梯地区域施工工序：放线→清理地面障碍物→处理表土→外运土方回填→筑犁底层夯实→埂坎修筑→表土回填。 外运土方填筑梯地施工方法：实施时根据地形情况进行，具体参照设计规范。确定填土地坪高程，外运土方摊平，每回填0.5m后对回填土方压实，压实率不低于80%，层层回填压实，回填至设计高程后修筑坎埂，回覆剥离表层熟土，恢复耕作层。 在田块土方整理开挖、回填过程中，本着合理调配、优化选择的原则，分块、分时进行流水施工作业，做到分层、分段、有序施工，确保工程施工质量。施工时采用人工和机械配合的方式进行施工。 2、灌溉与排水工程 （1）沟、渠施工工序 渠基槽土方开挖→ C20 砼沟底→C20 砼沟底沟壁→沟壁土方回填→沟体伸缩缝处理。 （2）涵洞施工工序 基槽土方开挖→浆砌石砌筑基座→钢筋混凝土管铺设或涵盖板浇筑→土方回填。 （3）阀门井施工工序 基坑土方开挖→基底找平→井底浆砌砖砌筑→井壁浆砌砖砌筑→安放预制盖板→回填土→养护等几个施工阶段。 3、田间道路工程 砂砾石道路的施工工序为：土方开挖→机械和人工整平路基及夯实→路肩基础及路边沟土方开挖→砌筑M7.5 浆砌石路肩、路边沟→铺筑砂砾石路面→道路养护等几个施工阶段。 （1）土方开挖 采用人工配合机械进行土方开挖及找平，在开挖边坡时应将内侧路边沟和路肩的位置开挖出来。 （2）路基整平及夯实 采用人工配合机械进行路基的整平，采用机械对其进行夯实。夯实路基时应对路肩和路边沟所处的位置也进行夯实。 （3）铺筑砂砾石路面 改建生产路路面开挖好后采用 0.2m 厚的砂砾石路面进行铺筑，铺筑时采用10T内燃振动压路机对路面进行来回碾压(碾压遍数为3～4道)。在碾压过程中对较潮湿的土方须人工翻晒晾干，对较干燥土方须洒水湿润后，方可进行碾压。机械不能碾压的地方，由人工用1.25kw蛙式打夯机进行夯实。 （4）道路的养护 对于砂砾石路面的道路在自然温度下养护 7 天，在养护期内严禁通车。 4、农田防护与生态环境保持工程 挡土坝工程施工工序：基坑开挖→M5浆砌石基础砌筑→M7.5浆砌石墙身砌筑→土方回填。 坝基槽一般采用机械与人工结合的方法，按图纸进行施工放线后，开挖达到设计断面宽度和高度；将坝基槽余土清理干净，底部找平、夯实。根据图纸标高确定高度，进行浆砌石施工；人工土方回填，土方回填采用手推车运土，以人工用铁锹、耙、锄等工具进行回填，由低向高分层回填，每层回填厚度不超过0.2m，在分段交接处回填成阶梯形。用蛙式打夯机进行夯实，局部采用人工辅夯，以确保回填土密实。 二、项目施工安排 - 项目工程计划总工期1年，本工程计划工期为2023年11月～2024年10月，施工进度计划见表2-18。 - 表2-18 工程进度计划表 - 序号; - 项目年\月; - 2023 年; - 2024 年. - 11月; - 12月; - 1月; - 2月; - 3月; - 4月; - 5月; - 6月; - 7月; - 8月; - 9月; - 10月. - 1; - 前期准备工作. - 2; - 土地平整工程. - 4; - 田间道路工程. - 5; - 农田防护与生态环境保持工程. - 6; - 竣工验收及其他. |
| 其他 | 运营期主要工艺流程及产污位置见图： 图2-5运营期工艺流程及产污位置图 项目运营期产污环节主要为种植过程中旋耕机噪声，使用农药化肥对土壤、大气及水环境的影响和产生的废弃农药瓶、废弃地膜、肥料包装袋，农田灌溉产生的灌溉回水，以及农作物收割后的秸秆。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、云南省主体功能区规划 根据《云南省主体功能区规划》，临翔区属于省级重点开发区域，该区域的功能定位为：昆明至磨憨辐射泰国曼谷经济走廊的重要组成部分，中国与东南亚经济文化联系的纽带；重要的热带特色生物产业、可再生能源、出口商品加工基地；面向老挝、泰国的中药商贸集散地，澜沧江-湄公河国际旅游区。 项目位于临沧市临翔区，不属于禁止开发区，项目建设符合《云南省主体功能区规划》。 二、云南省生态功能区划 项目位于临沧市临翔区，根据《云南省生态功能区划》，项目区域范围属于Ⅱ2-2南汀河中山峡谷林业与水土保持生态功能区。主要生态系统服务功能为南汀河流域的生态林业和水土保持。其要求的保护措施为发展以水源涵养林为主的生态林业，防止水土流失。 项目建设内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程，建设过程避开林管林地实施，项目占用非林管林地和非林地，施工期间采取相应的水土保持措施，减少水土流失。运营期提高了耕地生产条件，项目区耕地内种植作物，四周修建截水沟，可有效减少水土流失。因此项目建设符合《云南省生态功能区划》要求。 三、生态环境质量现状 1、动植物现状 ①植物 项目区周边多有村寨分布，人类活动迹象较为明显，项目区及周边主要为林木（分布有松树、红木荷、云南黄杞、截头石栎、山合欢等）、坡耕地（主要种植玉米、蔬菜）等，项目周边植物组成主要由禾本科和菊科草本植物为主，植物种类主要有水麻柳、芦苇、芋头、牛筋草、鬼针草、紫茎泽兰、甘青蒿、野艾蒿、白酒草、臭灵丹、革命菜、芭蕉、胜红蓟、杉木、人面竹、齿果酸模等。根据现场调查及查阅资料，项目区不涉及古树名木，没有发现列入重点保护的野生动植物、稀有或濒危物种，也不属于重点保护野生动物的迁徙通道。 ②陆生动物 区域内陆生动物种类和数量均较为丰富，其分布范围广阔，但空间分布不均匀。主要分布的动物为鼠类、蛇、蛙以及常见的鸟类等，无国家级和省级保护动物，也无当地的特有种，区内亦未发现各个级别保护的珍稀濒危物种。 （2）水土流失现状 项目区侵蚀类型主要为水力侵蚀，按《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤侵蚀模数允许值为500t/km2·a。 四、地表水环境质量现状 项目区最近地表水为南汀河，属怒江水系，根据《临沧市水功能区划》（2015年修订），项目区段南汀河位于南汀河临翔开发利用区：博尚水库坝址至大文水文站段，河长32.6km，兼有农业、工业用水功能，规划水平年目标管理水质为Ⅲ类。因此项目区河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。根据《2022年临沧市生态环境状况公报》，博尚水库：2022年水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优，完全满足水环境功能区划Ⅱ类水质的要求。南汀河大文断面：2022年水质符合Ⅲ类水质标准，水质状况为良，完全满足水环境功能区划Ⅲ类水质的要求。项目区段南汀河位于：博尚水库坝址与大文水文站之间，因此评价认为项目区段南汀河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 项目灌溉用水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准。为了解项目区灌溉水塘的水质状况，本次评价委托云南升环检测技术有限公司于2023年11月1日对灌溉水塘水质进行了现状监测，具体水质监测结果详见下表： 表3-1 灌溉水塘水质监测结果 监测项目; 监测结果. pH值(无量纲); 7.5. 高锰酸盐指数(mg/L); 1.3. 氟化物(mg/L); 0.05L. 石油类(mg/L); 0.02. 化学需氧量(mg/L); 8. 流量(m3/h); 无法检测. 氨氮(mg/L); 0.256. 六价铬(mg/L); 0.004L. 汞(μg/L); 0.04L. 硒(μg/L); 0.4L. 挥发酚(mg/L); 0.0003L. 粪大肠菌群(MPN/L); 80. 铅(mg/L); 0.01L. 铜(mg/L); 0.001L. 锌(mg/L); 0.05L. 镉(mg/L); 0.001L. 阴离子表面活性剂(mg/L); 0.05L. 五日生化需氧量(mg/L); 3.5. 总氮(mg/L); 0.47. 溶解氧(mg/L); 5.4. 水温(℃); 18.5. 总磷(mg/L); 0.013. 硫化物(mg/L); 0.01L. 砷(μg/L); 0.4. 氰化物(mg/L); 0.004L. 由监测结果可知，灌溉水塘水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，经过对比灌溉水塘水质也满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准。 五、地下水环境质量现状 根据现场踏勘，项目周边无污染型工业企业存在，所涉及区域地下水补给主要来源于大气降雨下渗，区域地下水环境主要污染源为少量的生活源和农业源，评价认为，区域地下水能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 六、土壤环境质量现状 项目区外借土（“临沧市临翔区博尚镇污水处理厂及配套管网工程”）执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018）中的筛选值。为了解项目区外借土的土壤状况，本次评价委托云南升环检测技术有限公司于2023年11月1日对外借土进行了现状监测，具体土壤监测结果详见下表： 表3-2 土壤监测结果 监测项目; 监测结果. ph; 5.62. 镉(mg/kg); 0.274. 铅(mg/kg); 64. 铜(mg/kg); 10. 锌(mg/kg); 86. 镍(mg/kg); 14. 汞(mg/kg); 0.098. 砷(mg/kg); 0.620. 铬(mg/kg); 14. 由监测结果可知，外借土满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018）中的筛选值。 七、环境空气质量现状 项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道新村，根据环境功能区划分原则，项目区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《2022年临沧市生态环境状况公报》，临沧市中心城市临翔区环境空气质量有效监测365天，达标361天，优251天，良110天，轻度污染4天（同比减少3天），优良天数比例98.9%，同比上升0.8个百分点。根据年均浓度评价，污染物年均浓度分别为PM2.5：24ug/m³，PM10：40ug/m³，SO2：7ug/m³，NO2：12ug/m³；CO日均值第95百分位数0.9mg/m³，O3日最大8小时平均第90百分位数113ug/m³，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 八、声环境质量现状 根据现状调查，工程区200m范围内主要分布戒毒所、临沧机场高速。拟建项目区内无噪声源分布，项目区域现状主要噪声源为交通车辆噪声，噪声源强距离拟建项目区较远且不连续，噪声源经过距离衰减和扩散后源强很小，因此评价认为拟建项目所在地区域声环境质量良好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目，不存在原有环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | - 一、项目外环境关系 - 项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道新村，四周紧邻林地、耕地、其他草地，项目区南侧最近55m、东侧最近90m为戒毒所，西侧160m为机场高速，西侧310m为高速公路预制厂，西南侧150m为南汀河，西南侧175m为莲花塘，南侧340m为莲花塘度假村酒店，东南侧660m为五村。项目外环境关系图见附图2。 - 二、控制污染和生态保护目标 - （1）控制和减轻由于项目建设对区域自然资源尤其是对土地资源的破坏，保护区域生态系统及生物多样性，确保野生动物生存环境不被破坏。 - （2）控制和减轻因项目施工建设造成的植被破坏和水土流失，保护项目所在区域的生态环境。 - （3）控制施工期噪声、扬尘对周围环境敏感点的影响。 - （4）控制施工对项目区域产生生态方面的影响。 - 三、环境保护目标 - 1、生态环境保护目标 - 项目生态环境保护目标详见下表： - 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标; 环境特征; 主要保护内容. 生态环境; 土地资源; 项目占用土地类型为耕地（旱地）、林地（乔木林地、灌木林地）、水域及水利设施用地（坑塘水面）、交通运输用地（农村道路）、其他土地。; 项目区土地， 执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018）中的筛选值. 植物资源; 项目建设将占用部分乔木和灌木林地，不涉及保护植物。; 项目区及周边植被. 动物资源; 项目区位于新村范围内，野生动物分布较少。影响评价区内动物以广布性的物种为主，多为人类伴生物种，这些动物主要在人为活动密集区分布，适应性强。; 项目区及周边野生动物及其生境. 2、水环境保护目标 项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道新村，区域地表水为南汀河，属于怒江水系，地表水功能区划为Ⅲ类。具体见下表： - 表3-4 地表水环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 环境功能; 相对位置关系. 地表水; 南汀河; 《地表水环境质量标准（GB3838－2002）Ⅲ类; 西南侧150m. 地下水; 区域地下水环境; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准; 区域范围内. 3、环境空气、声环境保护目标 根据调查，项目主要大气环境保护目标见下表： - 表3-5 大气环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 经纬度; 保护 对象; 保护 内容; 方位、距离; 环境功能区. 东经（°）; 北纬（°）. 大气环境、声环境; 戒毒所; 100.06964028,; 23.78488338; 行政机关; 职工、戒毒人员约30人; 南侧最近55m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)1类标准. 东侧最近90m. 大气环境; 莲花塘度假村酒店; 100.06568134,; 23.77957195; 酒店; 职工及住客约30人; 南侧340m; 环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. |
| 评价 标准 | （一）环境质量标准 1、大气环境质量标准 根据项目所在地区的环境空气质量功能区划，项目所处区域属二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，主要污染物及浓度限值见下表： - 表3-6 项目区环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 单位; 浓度限值; 备注. 二氧化硫（SO2）; 年平均; μg/m3; 60; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; mg/m3; 4. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; μg/m3; 160. 小时平均; 200. 颗粒物 （粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 细颗粒物 （粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 2、地表水环境质量标准 项目最近地表水体为南汀河，根据《临沧市水功能区划》（2015年修订），项目区段南汀河位于南汀河临翔开发利用区：博尚水库坝址至大文水文站段，河长32.6km，兼有农业、工业用水功能，规划水平年目标管理水质为Ⅲ类。因此项目区河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。灌溉用水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准。主要水质因子及浓度限值见表3-7、3-8： 表3-7 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; 总磷; 粪大肠菌群（个/L）. Ⅲ类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2（湖、库0.05); ≤10000. 表3-8 农田灌溉水质标准 水质因子; pH; SS; CODcr; BOD5; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群. 灌溉用水; 5.5~8.5; 100mg/L; 200mg/L; 100mg/L; 8mg/L; 40000MPN/L. 3、地下水环境质量标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。具体标准限值见下表。 表3-9 地下水质量标准 序号; 水质因子; 标准限值. 1; pH; 6.5~8.5. 2; 总硬度; ≤450. 3; 铜; ≤1.0. 4; 铅; ≤0.01. 5; 镉; ≤0.005. 6; 锌; ≤1.0. 7; 铁; ≤0.3. 8; 锰; ≤0.1. 9; 硒; ≤0.01. 10; 砷; ≤0.01. 11; 汞; ≤0.001. 12; 六价铬; ≤0.05. 13; 氰化物; ≤0.05. 14; 挥发酚; ≤0.002. 15; 氨氮; ≤0.5. 16; 阴离子表面活性剂; ≤0.3. 17; 亚硝酸盐; ≤1.00. 18; 氟化物; ≤1.0. 19; 硝酸盐; ≤20. 20; 硫酸盐; ≤250. 21; 氯化物; ≤250. 4、声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，具体标准限值见下表。 表3-10 声环境质量标准 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55dB（A）; 45dB（A）. - 5、土壤环境质量 外借土土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018）中的筛选值。 表3-11 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目） 6、生态环境 生态环境以不减少区域内动植物和不破坏当地生态系统完整性为标准；水土流失评价以不改变土壤侵蚀类型为标准并执行《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）相应标准。 （二）污染物排放标准 1、废气 施工期废气执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，具体标准值度见下表： 表3-12 废气最高允许排放浓度 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 浓度（mg/m3）; 监控点. SO2; 0.40; 周界外浓度最高点. NOx; 0.12. TSP; 1.0. 2、废水 本项目施工期废水禁止排放。 3、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准。具体标准值见下表。 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放标准 施工阶段; 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应的标准。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | - 本项目属生态影响性项目，运营期无废气、废水等污染物排放，故本项目不设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 施工期污染物主要为废气、废水、噪声及固废，且施工过程中还会对生态环境造成一定的影响，主要体现在植被损毁、破坏野生动植物生境和水土流失等方面。 - 一、施工期生态环境影响分析 - 项目施工期对生态环境的影响主要表现在因建筑物的建设对土地的永久占用和土地开挖过程中对土壤表层造成的扰动、区域植被的破坏、土地利用方式的改变等方面。 - 1、占地 本项目永久占地为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、水塘占地，总占地71179m2，占地类型为耕地（旱地）、林地（乔木林地、灌木林地）、水域及水利设施用地（坑塘水面）、交通运输用地（农村道路）、其他土地。 - 临时占地主要为施工场地和表土堆场占地，占地面积9200m2，均位于永久占地范围内。 - 表4-1 占地生态环境影响分析表 - 名称; - 项目; - 面积（m2）; - 影响特征; - 占地类型; - 植被类型; - 对植被影响程度. - 永久占地; - 土地平整工程、灌溉与排水工程、农田防护与生态环境保持工程; - 66031; - 破坏土地原有结构; - 耕地、林地、其他土地; - 松树、红木荷、云南黄杞、截头石栎、山合欢、水麻柳、芦苇、芋头、牛筋草、鬼针草、紫茎泽兰、甘青蒿、野艾蒿、白酒草、臭灵丹、革命菜、芭蕉、胜红蓟、杉木、人面竹、齿果酸模等; - 影响较大. - 田间道路工程; - 462; - 破坏土地原有结构; - 农村道路、其他土地; - /; - 无影响. - 水塘; - 4686; - /; - 坑塘水面; - /; - 无影响. - 合计; - 71179. 根据现场踏勘和调查，工程永久占地范围为耕地（旱地）、林地（乔木林地、灌木林地）、水域及水利设施用地（坑塘水面）、交通运输用地（农村道路）、其他土地。本工程永久占地将使土地资源结构及原有土地利用性质发生变化，林地的减少使项目占地区域内生物生产力平均水平有所降低。但从区域范围来看，区域平均生物生产力变化量较小，且在运营期农作物种植及相关水保措施发挥作用后，可提高区内平均生物生产量。因此永久占地对环境的影响是可接受的。 - 施工临时占地包括施工场地、表土堆场，位于永久占地范围内。在施工结束后，需拆除临时建筑物，对施工场地、表土堆场进行清理平整恢复，做好施工结束后的生态恢复工作。因此，临时占地对环境的影响是暂时的，可恢复的，不会改变土地利用性质。 - 2、施工对植被破坏影响 - 施工过程中，施工地带中的现有植被将受到破坏。区域环境中绿地的数量较施工前相对减少，其植被局部空间分布有所改变，但绿地调控环境质量的能力不会有太大的改变。随着施工活动结束，场地迹地平整、回填，区域植被通过农耕恢复，使施工区域生态环境向有利的方向发展。因此施工活动对评价区内植被破坏的直接影响较小。 - 3、对周边野生动物的影响 - 项目施工活动，破坏了施工区域内的自然植被，一定程度上改变了该区域野生动物栖息环境，使野生动物失去部分觅食、栖息场所，对该区域的野生动物的生存环境产生一定程度的不利影响。本项目施工区内，野生动物均为常见种类，无珍稀濒危野生动物。因此，工程施工对周边野生动物临时影响的程度比较有限。 - 4、对水土流失的影响 - 本工程在施工期引起水土流失的因素主要有：表层土开挖、土方开挖等人为活动破坏地表植被和土壤结构，造成地表裸露，地层松散，使其原有的水土保持功能降低或丧失，土壤侵蚀强度较背景值显著增加；各类建设活动对地表的开挖、扰动或再塑，使表层植被土壤受到破坏，失去原有的稳定结构，失去固土防冲的作用，造成水土流失。 - 通过以上分析，可以确定表土开挖区域为本项目重点的水土流失治理区，通过采取工程措施，可以使水土流失得到有效控制。水土流失主要来自表土开挖，未采取水保护措施的情况将造成的较大量的水土流失；另外一方面，施工人员活动等生产活动破坏了所占地自然植被、地表土壤，使工程区水土流失呈增加趋势，若不及时防治，将使生态环境遭到进一步破坏。工程建设产生的土壤流失具体危害表现在以下几个方面： - ①破坏生态环境，在一定程度上破坏了区域生态系统，而新的区域生态系统还不能短时间内恢复，从而使得局部生态环境失调，水土流失将会影响项目区域环境。 - ②水力侵蚀作用下，大量泥沙随降水进入河流，造成泥沙淤积。 - ③淤积的泥沙在平坦地表或洼地成为干燥的沙土，为风力提供输沙源。 - ④随水土流失的加速发展和面积扩大，如不加以控制将直接破坏当地的水土资源，恶化生态环境。 - 二、施工期水环境影响分析 1、施工用水及废水产生情况 项目区施工用水主要为混凝土拌和用水、设备冲洗用水和洒水降尘用水，场地内不设置机修间，因此不产生机修含油废水。 ①混凝土拌和用水 项目每天拌和用水总量为2.0m3/d，全部消耗； ②设备冲洗用水 参考《施工用水参考定额》中车辆冲洗用水量为0.2m3/辆·次，拌和机清洗为0.6m3/台·次，项目施工过程设置5辆（台）机械、车辆，1台拌和机，则清洗用水量为1.6m3/d，废水按80%排放，产生废水约1.28m3/d，此类废水主要含SS，如果施工废水直接排入河流，小范围、短时间内会造成水质偏高，因此项目施工期间设置沉淀池沉淀后回用于洒水降尘。 ③洒水降尘用水 洒水降尘用水为4.0m3/d，全部消耗。 2、生活用水及生活污水产生情况 项目区施工人员高峰期以30人计，场地内不设食宿，项目施工期间产生的生活污水按照每人每天用水量10L计，项目施工期用水量为0.3m3/d，废水产生量按用水量80%计，为0.24m3/d。主要污染物有SS、BOD5、CODcr，施工人员生活污水新建旱厕收集后定期清掏外运施肥，不外排，因此生活污水不直接排入地表水环境，不会对区域地表水水质造成影响。 工程各项目区施工期总用水量为5.62m3/d，施工用水取用水塘水，施工生活用水从南侧莲花塘度假村酒店取用，工程施工期水量平衡图见图4-1。 图4-1 施工期水量平衡图（单位：m3/d） - 三、施工期大气环境影响分析 - 施工期主要大气污染物有施工扬尘、运输车辆道路扬尘、施工机械及车辆尾气。 1、施工扬尘 施工产生的扬尘主要集中在土地平整、土方工程的开挖、回填、场地平整阶段以及材料堆放产生的扬尘，主要为施工过程中风力作用产生的粉尘。其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1V50−V03e−1.023W 其中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-2。 表4-2不同粒径尘粒的沉降速度 粒 径(m); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 3; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒 径(m); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒 径(m); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表4-2可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候条件不同，其影响范围也有所不同。施工期间，施工扬尘势必会对该区域的环境产生一定的影响。因此，本工程施工期应特别注意施工扬尘的防治问题，须采取必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 2、运输车辆道路扬尘 由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V5)(W6.8)0.85(P0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-3为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表4-3在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 粉尘量 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1.0 (kg/m2). 5(km/h); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/h); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/h); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/h); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.4334539. 3、施工机械及汽车尾气 施工期间施工机械和运输车辆将产生燃油尾气。本项目施工期为12个月，由于施工期内施工机械和运输车辆运行不连续，施工过程包括土石方开挖及回填，工程材料的运输等工序，难以进行定量预测分析。根据工程类型、工程量及施工场地等情况，本项目主要以人工为主，大型施工机械较少且使用时间较短，加之周边环境宽阔，扩散条件较好，因此，环评认为施工机械尾气对大气环境的影响较小。另外，施工运输车辆一般为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少，故运输车辆尾气对大气环境影响较小。 4、大气污染物对敏感点影响分析 根据项目外环境关系可知，项目工程区距离戒毒所最近为55m，工程施工扬尘对其有一定影响。此外物料运输车辆经过村庄，车辆扬尘及尾气势必对工程区内道路沿线村庄居民点有一定的不利影响，但只要采取一定的措施，施工扬尘和施工机械尾气对附近居民的影响可降低到接受范围。 - 四、施工期声环境影响分析 施工期噪声源主要由两部分组成，一是各类交通运输车辆；二是施工区各类生产机械设备、器具等。交通运输噪声呈带状间歇影响；施工机械噪声较为集中和连续。噪声影响的主要对象为施工区周围及运输道路沿线的村民。 1、施工区点源噪声影响分析 本项目施工期的噪声主要来自各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，以及打桩、材料运输车的作业噪声。 施工过程中，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。一些常用的建筑机械的峰值噪声及其随距离的衰减见表4-4。 （1）预测方法 在施工噪声预测计算中，施工机械噪声衰减模式如下： L2=L1−(20lgr2r1+ΔL) 式中：r1、r2——距声源的距离，m； L1、L2——r1、r2处的声强级，dB(A)； △L——建筑物，树木等对噪声的影响值，dB(A)，本次环评按0dB(A)计。 主要施工机械在不同距离处的噪声预测见表4-4。 表4-4 施工机械噪声源强 单位：dB(A) - 机械 - 名称; - 不同距离处的噪声值dB(A). - 1m; - 10m; - 20m; - 40m; - 60m; - 80m; - 100m; - 150m; - 200m; - 300m. - 挖掘机; - 90; - 70; - 64; - 58; - 54; - 52; - 50; - 46; - 44; - 40. - 拌和机; - 86; - 66; - 60; - 54; - 50; - 48; - 46; - 42; - 40; - 36. - 载重 - 汽车; - 82; - 62; - 56; - 50; - 46; - 44; - 42; - 38; - 36; - 32. 按不同施工阶段，考虑到噪声叠加影响，按各阶段发生频率最高的机械的叠加，噪声值取92dB(A)，预测结果见表4-5。 表4-5 施工机械噪声源强 单位：dB(A) - 最大 - 源强; - 距声源不同距离处噪声级（m）. - 10; - 13; - 20; - 40; - 71; - 125; - 200; - 225; - 300; - 500. - 92; - 72; - 70; - 66; - 60; - 55; - 50; - 46; - 45; - 42; - 38. 从表4-5可知，按GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》衡量，昼间施工机械噪声在13m处即可达标，夜间则71m处可达标。距离施工机械噪声在71m处可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准昼间55dB(A)的标准限值，夜间在225m处可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准夜间45dB(A)的标准限值，本项目夜间禁止施工。 （2）施工噪声对敏感点声环境影响预测及分析 根据外环境调查可知，项目工程区距离戒毒所最近为55m，施工过程中将对其造成一定的影响，施工期间应采取严格措施减缓噪声影响。 为减小工程施工期噪声对周围环境的影响，本环评要求施工单位必须按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定执行，并采取如下施工期噪声防治措施： ①本环评要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，做到预防为主，文明施工，并接受环境保护部门的监督管理。 ②施工单位应合理布置各高噪声施工机械，高噪声设备尽量远离声环境敏感点布设，施工过程中采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强，并在施工场周围设置围栏或围墙以减小施工噪声影响。 ③本项目夜间禁止施工。 （3）运输噪声预测及影响分析 本工程对外交通运输利用工程区域内的乡村道路。部分路段距离居民点较近，施工运输交通噪声将对道路沿线的居民点产生一定的影响。工程运输主要为外来物资进场等，根据工程施工布局及施工强度分析，由于本工程规模较小，工程外来物资运输、运料交通噪声对村庄附近路段的影响较小，工程区施工运输昼间增加车流量约2~4辆/h，夜间不运输。本项目建设时车流量增加较少，对道路两侧声环境贡献值较小。因此，施工车辆交通噪声对沿线居民影响较小。 - 五、固废影响分析 1、土石方 （1）土石方平衡分析 经土石方平衡分析，本项目建设过程中开挖土石方总量为3.14万m3（其中表土剥离2.68万m3，场地平整开挖0.33万m3，基础开挖0.13万m3），回填土石方总量为23.45万m3（其中地块回填20.64万m3，基础回填0.13万m3，表土回覆2.68万m3），场地内调运土石方量为0.04万m3，外借土石方量20.31万m3，来自“临沧市临翔区博尚镇污水处理厂及配套管网工程”的废弃土石方。本项目施工期土石方平衡见表4-6。 表4-6工程土石方平衡表 单位（万m3） 项目分区; 开挖方; 回填方; 调入方; 调出方; 外借方; 废弃方. 土地平整工程区; 3.01; 23.32; 0; 0; 0; 0. 田间道路工程区; 0.05; 0.09; 0.04; 0; 0; 0. 灌溉排水工程区; 0.08; 0.04; 0; 0.04; 0; 0. 未利用区; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 合计; 3.14; 23.45; 0.04; 0.04; 20.31; 0. 注：总土石方平衡验算：开挖（3.14）+调入（0.04）+外借（20.31）=回填（23.45）+调出（0.04）+废弃（0.00）＝23.49m3 （2）外借土石方分析 本项目回填土石方量较大，大部分从外面借调运入场内回填利用，外借土石方来源于距离本项目约4.5km处的“临沧市临翔区博尚镇污水处理厂及配套管网工程”的废弃土石方。这样既可以充分利用了周边项目的剩余土石方，也不用单独设置取土场，避免了设置取土场而新增扰动地表和水土流失，符合水土保持要求，可以达到双赢的效果。 为了解项目区外借土的土壤状况，对外借土进行了现状监测，由监测结果可知，外借土满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018）中的筛选值。 从外面借调利用土石方，由临沧恒春供排水有限责任公司自行组织车辆进行运至本项目场地，运输距离约4.5km，大部分路段都经过国道G214线，必须加强土石方运输过程的安全措施。在路口处设置标识路牌，并安排专人在路口看守，且需不定时得采取洒水降尘措施，土石方运输车辆须加盖篷布，避免土石方洒落，若有弃土洒落，需及时进行清扫，保证道路清洁，不能影响到过往车辆安全行驶。本项目业主单位需督促施工单位提前做好接纳土石方的准备工作，保证土石方运至场地内能及时回填利用，避免长时间堆臵而产生水土流失。 2、生活垃圾 施工高峰期的施工人员约30人，每人每天产生垃圾量0.5kg计算，则项目生活垃圾的产生量为15kg/d。施工生活垃圾收集后运至酒店生活垃圾收集点，交由环卫清运处置。 3、建筑垃圾 施工产生的建筑弃渣量约为1.6t，包括包装箱、包装袋、散落的砂浆和碎混凝土块、搬运过程中散落的砂石料等。 产生的建筑垃圾应充分回收利用，不能回收利用的部分应统一收集，不能随意丢弃，收集后按照建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》的要求处置，尽量做到及时、合理处置。由施工单位运往相关部门指定地点进行处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 一、生态环境影响分析 - 1、对陆生生态环境的正影响分析 - 工程建成后，可使项目区内灌排系统和建筑物得到完善和提高，使灌区内农作物灌溉保证率提高到75%，改善项目区耕地灌溉用水问题。通过耕地平整、客土改良、堡坎、灌区工程的实施，将增加植被生长面积，有效改善土地质量，减缓水土流失，促进本地区生态环境的良性发展，为农业的稳产、高产创造条件，较大幅度的提高本地区农业生产的环境质量。同时，本工程的实施还有涵养水源、供养、净化大气的效益。 - 2、对野生动物的影响分析 基于项目建设区居民分布状况，基础设施建设状况及植被分布状况和野生动物栖息地状况等现状，项目评价区内分布的野生动物对人类活动、车辆等干扰的适应能力较强，长期以来已形成较为稳定的生活习性，已适应项目区自然及生态环境现状；且本项目占用林地面积较小，不破坏植被等，不会造成其栖息地面积的减少，并且这些动物现已适应当地环境，项目建设运营过程中只要加强对野生动物保护，禁止捕杀野生动物，禁止惊吓、追赶野生动物，则不会对项目区野生动物造成明显影响。 项目运营使用的农药均为符合国家标准的低毒农药，均针对性作用于草本植被，对区域周边野生动物影响较小。 - 二、水环境影响分析 - 1、取水影响分析 本项目运营期灌溉用水不从河道取水，从水塘抽水灌溉，水塘水源为项目区降水入渗储存，因此项目灌溉取水后南汀河无减水河段影响。 - 2、灌溉回水对水质的影响分析 灌溉回归水主要是指在农田灌溉中，田间的地表水和地下渗流汇集到下游河道的灌溉余水，主要来源于田间渗漏损失、渠道输水损失遗失田间的落于排水。 本项目平整土地区域为坡耕地，均为旱地，灌区不存在大水漫灌现象，灌区主要种植作物为荷兰豆、蓝莓、辣椒，为旱作物，不种植水稻等喜水作物。本工程不新开拓农田耕地。因此项目区运营期灌溉不会产生灌溉回归水。 - 3、灌区农业面源对灌区地表水环境的影响 - 项目区计划采用人工地力培肥，有机肥执行标准采用NY525-2021，肥料技术指标应符合以下要求：有机质的质量分数（以烘干基计）≥30%；总养分（N、P、K）的质量分数（以烘干基计）≥4.0%；水分（鲜样）的质量分数≤30%；酸碱度（pH）5.5～8.5。 - 工程耕地土壤肥力较差，因此除施用有机肥（农家肥）外，需增加施用化肥，提高工程区土壤肥力，项目施用化肥量较少，不会造成水体富营养化，对地表水水质影响较小。 - 工程实施后，灌溉回水通过合理控制灌溉方式控制，灌溉用水通过土地下渗、自然蒸发等方式消耗，不排放。农药通过土壤吸附后进入地表径流的量很少，造成附近水体中有机污染物超标的可能性较小。 - 根据调查，农户使用的肥料以有机肥为主，农药也无剧毒农药，因此项目区不存在滥用、过量使用化肥、剧毒农药的现象。灌区内单位面积内因施肥产生的农业面源水污染物较项目实施前相比会增加，但施用化肥、农药量较少，工程实施对工程区河流下游河道水质无不利影响。 - 三、地下水环境影响分析 - 项目区采用水塘抽水灌溉，以滴灌地膜沟灌和喷灌的方式进行灌溉，灌溉活动不会对地下水产生影响。 - 项目种植期间农业生产活动会对灌区的地下水水质产生影响。项目区农作物种植期间需要按需求增施有机肥（农家肥）和化肥，根据周边调查可知，种植期间有机肥使用量较大，化肥使用量较小；结合肥料施用可认为有机负荷较小，因为土壤--植物系统对有机物具有强大的净化能力；土壤处理负荷中需要严加控制的为氮及重金属，本项目不会施用重金属类化肥，也不存在氮素过量，通过土壤下渗污染地下水的风险较小。 项目主要使用的农药均为符合国家标准的低毒农药。杀虫剂具有广谱、高效、低毒、低残留，害虫不易产生抗性，对人、畜、植物和天敌安全等特点，并有触杀、胃毒和内吸多重药效。除草剂主要作用于植被，能被杂草茎叶部快速吸收，导致杂草生长停止，最终死亡。故施用的农药对地下水的影响较小。 - 根据调查，农户使用的肥料以有机肥为主，农药也无剧毒农药，因此项目区不存在滥用、过量使用化肥、剧毒农药的现象。因此项目施用化肥、农药对地下水影响较小。 - 四、噪声环境影响分析 - 项目运营期噪声环境影响主要为种植过程中旋耕机噪声，源强在70~80dB(A)，通过优选低噪声的旋耕机，从噪声源头控制噪声源强。同时加强旋耕机日常运行维护，确保 正常工作，防止旋耕机损坏后产生高噪声情况出现。旋耕机使用时间较短，耕作只在白天进行，旋耕机噪声对周边环境影响较小。 - 五、土壤环境影响分析 - （1）土壤潜育化 - 土壤潜育化是土壤处于地下水饱和、过饱和水长期浸润状态下，在1m内的土体重某些层段氧化还原电位（Eh）在200mv以下，并出现Fe、Mn还原而生成的灰色斑纹层或腐泥层或青泥层或泥炭层的土壤形成过程。 - 土壤潜育化成因主要包括以下几种： - ①排水不良——土壤处于洼地、比较小的平原、山谷涧地等地区，排水不良使形成次生潜育化的根本原因。 - ②水过多——首先是水利工程，沟渠水库周围由于坝渠漏水。其次可能是潜水出露，排灌不分离，串灌造成土壤长期浸泡。 - 项目平整后区域地势整体较为平缓，通过合理控灌，截水沟导排水后，不会造成排水不良情况发生，造成土壤潜育化的可能性很小。 - （2）土壤盐碱化 - 土壤盐碱化是指土壤含盐量太高（超过0.3%），而使农作物低产或不能生长。灌区运行后，灌区的地下水水位将会升高。当水位埋深＜2m时，在地表有较厚土层的地段即可发生盐渍化。地下水水位较高，土壤中的含水量就会加大，蒸发就会更加旺盛，地下水所溶解的盐类将沿着毛管空隙上升。水分蒸发后，盐分将在地表富集，形成土壤的盐渍化。特别是在平、枯水期，强烈的蒸发作用使土壤水分中的溶解盐不断结晶析出，在地表形成“盐霜”。到了雨季，由于雨水下渗，土壤中盐分可被溶解下移，“盐霜”消失，形成低湿地或临时性沼泽。如此反复作用，可促使局部地区盐渍化和沼泽化的形成。根据本工程实际情况，土壤出现盐碱化的可能性极小。 - （3）施用农药和化肥对土壤的影响 - 项目区农作物种植期间需要按需求增施有机肥（农家肥）和化肥，根据周边调查可知，种植期间有机肥使用量较大，化肥使用量较小；结合肥料施用可认为有机负荷较小，因为土壤--植物系统对有机物具有强大的净化能力；土壤处理负荷中需要严加控制的为氮及重金属，本项目不会施用重金属类化肥，也不存在氮素过量，污染土壤的风险较小。 - 项目主要使用的农药均为符合国家标准的低毒农药。杀虫剂具有广谱、高效、低毒、低残留，害虫不易产生抗性，对人、畜、植物和天敌安全等特点，并有触杀、胃毒和内吸多重药效。除草剂主要作用于植被，能被杂草茎叶部快速吸收，导致杂草生长停止，最终死亡。故施用的农药对土壤的影响较小。 - 根据调查，农户使用的肥料以有机肥为主，农药也无剧毒农药，因此项目区不存在滥用、过量使用化肥、剧毒农药的现象。因此项目施用化肥、农药对土壤环境影响较小。 - 六、固体废物影响分析 - 项目运营期主要种植荷兰豆、蓝莓、辣椒，运营期利用表层土壤进行种植，因此固体废物主要为作物养护过程中产生的废弃农药瓶和肥料包装袋、废弃地膜，以及作物收割后的秸秆。 - 本项目荷兰豆、辣椒种植规模3.5635公顷（53.43亩），农作物收割后产生的秸秆量约2000kg/亩，由此可知本项目秸秆产生量为106.86t/a。若直接焚烧处理产生大量的颗粒物会严重污染大气环境。本项目作物收割后秸秆的茎外售饲料加工厂，根系通过旋耕机还田。 - 废弃肥料包装袋产生量约为1.0t/a，统一收集后外卖废品收购站。 - 废弃农药瓶产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），农药使用后被废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物均属于危险废物，废物代码为900-003-04。根据《国家危险废物名录》（2021年版）附录中“危险废物豁免管理清单”要求，依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》相关要求，将农药包装废弃物转移到所设定的集中贮存点，进入生活垃圾填埋场填埋处置，该类危险废物收集、运输、利用、处置环节均不按危险废物管理。因此环评要求建设单位在项目区设置废弃农药集中贮存点，并按《危险废物贮存污染控制标准》相关要求建设贮存点，运输工具应当满足防雨、防渗漏、防遗撒要求，将废弃农药瓶运至生活垃圾填埋场填埋处置。 - 废弃地膜产生量约为1.0t/a，统一收集后外卖废弃农膜回收点。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 一、选址选线合理性分析 （1）外环境制约性分析 本项目位于云南省临沧市临翔区凤翔街道新村。根据临翔区自然资源局出具的《临沧市临翔区自然资源局关于凤翔街道莲花塘度假村项目土地治理实施的意见》可知本项目不涉及基本农田、不占用生态红线；项目区周边无风景名胜区、自然保护区、水源保护区，项目区评价范围内无珍稀保护动植物分布。 此外根据现场调查和资料收集，评价区域内环境质量现状良好，满足项目建设要求，不存在环境制约因素。 （2）环境影响程度合理性分析 项目施工期存在施工噪声、施工扬尘、废（污）水、建筑垃圾、施工机械尾气等对环境的影响。项目建设对生态环境的影响主要为占用土地、对生态的影响、扰动地表、改变原有地貌、改变用地性质、破坏植被及由此引起的局部水土流失的影响。评价对环境有影响的上述因素均提出防治措施，其对环境的影响大多是短期的、局部的、可逆的，建设活动结束后可恢复。 综上所述，从外环境制约性分析、环境影响程度合理性分析该工程选址选线合理可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、施工期生态保护措施 1、植被保护和恢复措施 （1）严格控制项目建设用地：要严格划定施工活动范围，施工人员不得随意进入工区以外的地域。 （2）通过严格按照设计的要求在施工区施工，在保障建设的前提下，施工过程中尽量不占用原生草本植被的原则等。 （3）施工车辆进出工程区时，不可以随意改道，要按照现有道路行驶，避免对原生植物造成进一步的破坏。 （4）合理进行施工布置，严格控制施工活动范围。施工期间根据工程特点在项目区周边划定0.3m的施工红线范围。在施工红线范围内尽量保留植被，减小生物量损失。 （5）施工前期，对项目区内表土进行剥离，剥离厚度0.5m，工程剥离的表土集中堆存于永久占地范围内较为平缓的区域，定期进行养护并采取编织布覆盖措施，后期用于覆土。 （6）项目施工应合理进行施工布置，精心组织施工管理，临时占用土地尽快实施恢复，尽量减小施工区生态环境影响的范围和程度。 （7）注重保护植被，禁止大规模进行表土剥离，严格控制占地，根据设计方案进行挖填方。 （8）项目建设中尽量减少开挖量，在施工过程中应边开挖、边运输、边回填、边碾压、边采取防护措施。对临时堆土进行临时遮盖防护。 （9）合理安排施工进度和施工时序，防止重复开挖和土石方多次倒运，减少裸露面积，缩短裸露时间；土石方工程施工尽量避开暴雨、汛期等恶劣天气施工。 （10）做好施工期防火措施，建设期间要求施工单位与当地林业部门签订“防火责任书”，加强管理采取合理措施做好防火工作，防止森林火灾发生，并在各个工区设置防火警示牌。 （11）强化施工环境管理：在建设过程中，须做好防护；施工产生的建筑垃圾尽快运出场区；施工作业结束后，要及时清理施工迹地，以防施工废料等随雨水进入水体，造成淤塞和水质污染。加强施工期临时堆料的管理，妥善放置，及时清理，以防对水质造成污染。 2、施工期动物保护措施 （1）加强宣传力度，提高动植物保护意识。大力宣传《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国野生动物保护实施条例》等相关法律法规，提高施工人员和管理人员的动物保护意识； （2）为削减施工人员对评价区内野生动植物的影响，在施工区标桩划界，在施工区设置野生动植物保护警示牌，在项目建设期间，以公告、散发宣传册等形式，加强对施工人员的生态保护宣传教育，通过制定严格的制度，严禁施工人员进入林区狩猎，在施工河段进行捕鱼活动或从事其他有碍生态环境保护的活动，以削减工程建设对野生动植物的人为影响。 （3）优化施工方案：要进一步优化施工方案，采用先进施工工艺和机械设备，降低噪声等环境污染。 - 3、施工期水土流失防治措施 （1）加强工程施工管理，严格按照工程设计及施工进度计划进行施工，减少地表裸露时间，施工开挖土石方直接用于填方工程或集中堆放，尽量减少地表裸露时间。 （2）工程施工期尽量避免在雨季进行，尽可能避开大风日或雨天，并采取必要的临时水土保持措施，减少施工期水土流失，防止泥沙对周边区域造成危害。 （3）临时堆放的绿化覆土应尽量避免过高。随着项目的施工进度，及时将剥离表土回覆以平整地块，减少表土的堆放时间。 （4）对临时堆置的土石方采用纤维布覆盖进行防护，起到防止雨水下渗及防飞尘的作用。临时拦挡措施采用编织袋装土形式，土料来源为堆放的土石方及弃渣，最终用作回填土。 （5）待临时表土堆场堆放的表土全部回覆利用后，对周围临时拦挡的编织袋进行拆除。编织袋采用人工拆除，不能使用机械拆除，逐个拆除，每拆除一个，拆除的表土即刻回覆到绿化区域，避免临时堆放造成二次水土流失，且避免在下雨和大风天气对编织袋进行拆除。 - （6）堆料场等施工临时占地区主要布置在地势平坦地段，施工设施根据地势进行布置，施工结束后通过迹地清理，清除杂物，对原地翻松复耕。同时，疏通原地表排水系统，保证周边排水通畅，复耕时对翻松深度应达到犁底层。 - （7）建设单位在施工过程中应派专人对拦挡、排水措施及其防护效果进行定期检查，对出现问题时及时提出整改和补救措施。 二、施工期污染物防治措施 1、施工期废气防治措施 为进一步控制和减缓施工扬尘对周围环境的影响，施工过程应严格执行《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》（建办督函〔2017〕169号）的有关规定，本项目采取如下措施： 1）明确施工扬尘的责任主体为建设单位及施工单位，要求建设单位将施工扬尘治理的费用列入工程造价中，并在施工合同中明确相关内容。 2）施工现场要做到“六必须、六不准”。六必须：必须围挡作业、必须硬化道路、必须设冲洗设施、必须配保洁人员、必须定时清扫现场；六不准：不准车辆带泥出门、不准运渣车辆超载、不准高空抛洒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场堆放未覆盖裸土、不准现场焚烧废弃物。 3）施工场地实时洒水抑尘，大风天气增加洒水次数；散料密闭运输、土石方和散料堆场、裸露地面进行临时覆盖；使用预拌制混凝土及预拌砂浆（商品混凝土）；配置保洁人员；定期清扫现场；合理安排施工期，避开大风天；完工后及时清场、加强管理。 施工场地洒水降尘效率30%～80%，围挡施工的扬尘消减率约30%，采取措施后施工扬尘对周围环境影响较小。施工粉尘无特殊污染物，影响是间歇性的、短时的，将随着施工的结束而停止，不会对区域大气环境带来长期影响。 2、施工期废水防治措施 （1）项目施工时必须规范作业，加强施工机械管理，一旦发现机械故障，应及时送至修理厂修理，保证施工机械运转正常，防止施工机械油污跑、冒、滴、漏等现象的发生。 （2）施工废水经临时沉淀池沉淀后用于项目区洒水降尘，不外排。 （3）施工人员生活污水设置防渗旱厕收集定期清掏外运施肥，不外排。 （4）施工期间对已实施的排水、沉沙设施定期进行清理，防止填满淤积。 （5）严格控制施工范围，避免因其它区域的施工对未利用区造成影响，杜绝泥沙入塘、入河。 综上，维护好施工机械设备，做好各种施工废水以及生活污水的处理后，本项目在施工期可以有效避免对项目所在地地下水的水质污染问题。 3、施工期噪声防治措施 1）应选用低噪声的施工设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态，从源头上控制噪声排放。 2）科学合理地安排施工工序，优化施工方式，避免在同一时间集中使用大量的施工机械设备。 3）合理安排施工时间，午间12:00-14:00及夜间22:00-6:00禁止施工，若确需这两个时间段施工的，应到相应主管部门办理相关手续。 4）建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。教育施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音；早晚施工禁止大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，并做好施工中的计划调控。 5）车辆出入现场时应低速、禁鸣。 6）监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对施工场所附近的居民点进行监测，以保证其不受噪声超标影响。 7）加强对设备的维修保养，避免由于设备非正常工作而产生高噪声污染。 4、施工期固废防治措施 1）在施工场地内设置垃圾桶收集后送至莲花塘度假村酒店生活垃圾收集点由环卫清运。 2）产生的建筑垃圾应充分回收利用，不能回收利用的部分应统一收集，不能随意丢弃，收集后按照建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》的要求处置，尽量做到及时、合理处置。由施工单位运往相关部门指定地点进行处置。 - 5、地下水环境影响减缓措施 - （1）含有害物质的建材禁止堆放在基础开挖附近，防止被雨水冲入基坑污染地下水质。 - （2）禁止向基坑丢弃生产、生活垃圾等可能造成地下水污染的废弃物，避免施工行为不当而造成地下水水质恶化。 - （3）加强施工机械管理，防止施工机械漏油，进入基坑，污染地下水。 - （4）旱厕、沉淀池需采用混凝土防渗，施工结束后对其进行拆除，并填埋处置。 - 三、施工期环境保护组织管理 - （1）对临时施工场地、施工机械及物料停放场地的布设应进行系统的规划和布局，临时用地应在划定的用地范围内，以此作为环境管理的依据，不得随意扩大。 - （2）施工单位须对施工人员进行环境保护知识的宣传教育，明确各自的环保目标和施工人员的环保责任。对施工人员进行安全教育，明确安全施工责任、目标及安全施工技术规范，施工单位、建设单位须有相应的监督、检查、落实措施。 - （3）施工单位应科学制定施工计划，合理组织施工，合理布局产噪设备，禁止夜间施工。 - （4）严格施工管理，缩短挖方等土石方在施工场地的堆放时间，及时回填，压实平整。运输过程中有防治扬尘产生和降尘措施，如洒水和覆盖。在施工过程中建设单位应制订定期和不定期的监督及检查措施，并接受当地环境保护部门的监督。 - （5）严格落实扬尘治理措施，如洒水和覆盖。 - （6）环保措施有相应的资金预算，确保各项环保措施的落实具有资金保障。 - （7）建设单位必须有专职或兼职的环境保护人员，对环境保护措施落实情况进行监督管理。 - （8）文明施工，禁止乱扔垃圾，乱倒污水，随地大小便等不文明 现象。 - （9）施工结束后，及时对防渗旱厕、临时沉淀池进行回填，同时对施工场地、临时堆放场地等迹地进行迹地恢复。 - 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，其影响基本可消除。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 生态环境影响保护措施 1、动物保护措施 项目建成运营后，干扰已经大大降低，动物栖息、活动地逐步恢复，对陆生动物的影响强度大大降低，主要做好以下保护措施： （1）禁止当地民众对动物栖息地产生新的破坏，实施维护工作时应尽力避免影响野生动物正常的活动。 （2）建议农作物病虫害采取生物防治措施，减小农药施用量。 农作物病虫害常见的生物防治方法主要是有针对性的繁殖病虫害天敌，让其寄生在病虫体内或占领病虫生存，繁殖空间，使病虫原体受限制或灭绝。主要方法有生物农药、天敌、生物趋避三类，方法如下： ①从植物中提取杀虫成分，如银杏、苦楝、丝瓜等树种的叶子可以杀虫。 ②放养天敌治虫，如瓢虫可以取食蚜虫。 ③种植植物不喜欢的作物，驱赶害虫，如果园种大葱趋避害虫。 ④选择优良抗病品种，进行轮作，处理好病株。 2、植物保护措施 项目建成运营后，对植物和植被的影响主要表现在当地居民生产生活活动造成的影响，应做好以下措施： 竖立保护宣传牌，提高往来人员的生态环境保护意识。 二、水环境影响减缓措施及保护措施 （1）加强治理农村面源，防止二次污染 积极发展生态农业，禁止使用剧毒农药，建议尽量施用有机肥、农家肥，严格控制化肥施用量，以防残留物随地表径流污染河流水体。 此外评价要求运营期间提高公众的环境保护意识和素质，依照环境保护法广泛开展法制教育和安全正确施用的农业技术教育，让广大农民依法办事；运用耕作栽培技术调节土壤、田间小气候来改善环境，以控制或减少有害生物数量；调节耕作制度、耕作方式和种植的作物品种，培育优良品种作物增强对病虫害的抵抗能力，大力发展生态农业，减少化肥使用量。 （2）加强水政及环保法规宣传教育，使项目区周边居民依法保护水塘水质。禁止废水、污水排入水塘，严禁在水塘内乱扔垃圾。 （3）建立、完善监测体系，监测农田环境质量，积极推广成熟的高效施肥等。 （4）推广生态农业，指导农民科学、合理的使用农药和化肥，并提倡使用低毒、高效、低残留的生态型农药，以减少农业面污染总量。 （5）在管好、用好工程的前提下，充分利用水资源，大力推广节水灌溉，因地制宜地开展多种经营，绿化灌区，做好水土保持。 （6）禁止向水域倾倒垃圾、粪便及其它废弃物。 （7）直接或间接向水域排放废水，必须符合国家及地方规定的废水排放标准。当排放总量不能保证区域内水质满足规定的标准时，必须削减排污负荷。 三、声环境保护措施 项目种植过程中旋耕机噪声通过优选低噪声的旋耕机，从噪声源头控制噪声源强。同时加强旋耕机日常运行维护，确保 正常工作，防止旋耕机损坏后产生高噪声情况出现控制。 四、地下水环境保护措施 项目生产活动也会对区域的地下水水质产生影响，为降低农业生产活动对地下水水质的影响，具体防治措施如下： （1）大力推广生态农业，减小化肥使用量，使用有机肥、农家肥，以减少灌溉水渗入地下对地下水水质的污染。严禁使用高剧毒农药。 （2）使用的粪便须符合《粪便无害化卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的粪便直接施入耕地中。 （3）建议减少农药使用量，采取生物防治措施预防病虫害。 （4）禁止向水域倾倒垃圾、粪便及其它废弃物。 （5）禁止乱排废水，禁止随意丢弃各种固体废弃物。 五、固体废物防治措施 （1）作物收割后秸秆的茎外售饲料加工厂，根系通过旋耕机还田。 （2）废弃肥料包装袋统一收集后外卖废品收购站。 - （3）废弃农药瓶属于危险废物，禁止随意丢弃；根据《国家危险废物名录》（2021年版），农药使用后被废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物均属于危险废物，废物代码为900-003-04。根据《国家危险废物名录》（2021年版）附录中“危险废物豁免管理清单”要求，依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》相关要求，将废弃农药瓶转移到项目区所设定的集中贮存点，进入生活垃圾填埋场填埋处置，该类危险废物收集、运输、利用、处置环节均不按危险废物管理。因此环评要求建设单位在项目区设置废弃农药集中贮存点，并按《危险废物贮存污染控制标准》相关要求建设贮存点，运输工具应当满足防雨、防渗漏、防遗撒要求，将废弃农药瓶运至生活垃圾填埋场填埋处置。 （4）废弃地膜集中收集后外卖废弃农膜回收点。 六、土壤环境影响减缓措施 （1）推行灌溉节水技术，加强节水灌溉管理； 充分利用信息化设施，在灌溉季科学调度，做到按照需求进行灌溉，在灌溉区不进行大水漫灌，不产生或者尽量少产生回归水。研究推广高效环保型灌溉排水模式，以防止和减少化肥等对土壤的污染。农业灌溉要改变粗放的灌水方式，变灌溉农田为灌溉作物，变灌溉土壤为灌溉作物根部，根据作物生长状况，适时适量的进行灌溉。积极推广节水型灌溉工程，达到节水，保土保肥，环保高效的目的。 （2）大力推广生态农业，尽量使用有机肥、农家肥，减小化肥、农药使用量，并采取生物防治措施预防病虫害。 （3）开展技术培训工作，提高管理人员的业务能力和技术水平。 （4）建立健全节水制度，节水法规，严格依法用水，依法治水；实施计划用水、科学用水。 （5）禁止乱排废水，禁止随意丢弃各种固体废弃物。 七、运营期环境保护组织管理 （1）建立健全岗位责任制，明确职责，制定各项工作管理制度。 （2）为保证设备完好和截水沟的正常运行，应根据 “经常养护，随时维修”的原则，对各建筑物及截水沟要建立经常性养护、定期维修和大修制度。 （3）为确保工程安全运行，合理利用水资源，充分发挥工程的效益。 （4）要建立常年的巡渠值班制度。 （5）在管好、用好工程的前提下，充分利用水资源，大力推广节水灌溉，因地制宜地开展多种经营，绿化灌区，做好水土保持。 （6）大力推广生态农业，减少化肥农药的施用量。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资585.5万元，环保投资21.3万元，占工程总投资的3.64%，项目工程环保投资估算一览表见下表： 表5-1 项目环境保护措施与投资一览表 单位：万元 类型; 时段; 类型; 治理措施; 建设费用. 水环境; 施工期; 施工机械及车辆冲洗; 施工废水由3.0m³沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水，不外排。; - 0.3. 生活污水; - 生活污水经5.0m³旱厕收集后，定期外运用于周边林草地施肥，不外排。; - 0.5. 运营期; 灌溉回水、农药、化肥施用影响; - 加强治理农村面源，防止二次污染。加强水政及环保法规宣传教育，使项目区周边居民依法保护水塘水质。禁止废水、污水排入水塘，严禁在水塘内乱扔垃圾。; - 计入管护经费. 大气环境; 施工期; 施工扬尘; 围挡施工、洒水降尘；材料堆放整齐、加盖篷布。; 6.0. 运输车辆扬尘; 运输车辆运输过程中进行遮盖，施工区域内定时进行洒水降尘。. 机械尾气; 使用符合国家排放标准的施工设备。; 计入工程投资. 固体废弃物; 施工期; 建筑垃圾; 尽量回收利用，不能利用统一收集，由施工单位运往相关部门指定地点进行处置。; - 2.0. 生活垃圾; 在施工场地内设置垃圾桶收集后送至莲花塘度假村酒店生活垃圾收集点由环卫清运。; - 0.1. 运营期; 作物收割后秸秆; 作物收割后秸秆的茎外售饲料加工厂，根系通过旋耕机还田。; - /. 废弃农药瓶; 设置集中贮存点储存，运至生活垃圾填埋场填埋处置。; - 1.0. 废弃肥料包装袋; 统一收集后外卖废品收购站。; - /. 废弃地膜; 集中收集后外卖废弃农膜回收点。; - /. 声环境; 施工期; 施工机械; 采用低噪声机械设备；加强对施工机械管理，及时保养，防止施工机械带病运行；合理施工布置，高噪声设备远离敏感点等；夜间禁止高噪声施工。; 2.0. 生态环境; 施工期; 控制施工范围，严禁越界施工；加强管理，确保施工车辆按照指定路线行驶；加强宣传教育和施工人员管理，落实森林防火和防止有害生物入侵措施；设立保护标识标牌，落实水土流失防治措施，施工结束后进行生态恢复。; 8.0. 运营期; 竖立保护动植物宣传标识牌，建议农作物病虫害采取生物防治措施，减小农药施用量。; 0.4. 其他; 宣传、教育、设置标识牌等; 1.0. 总计; 21.3. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 控制施工范围，严禁越界施工；加强管理，确保施工车辆按照指定路线行驶；加强宣传教育和施工人员管理，落实森林防火和防止有害生物入侵措施；设立保护标识标牌，落实水土流失防治措施，施工结束后进行生态恢复。 | 施工期未超红线范围施工，未出现随意砍伐林木、随意破 坏植被现象，未出现肆意捕杀、围猎野生动物现象，未加剧区域水土流失。 | 竖立保护动植物宣传标识牌，建议农作物病虫害采取生物防治措施，减小农药施用量。 | 未出现随意砍伐林木、随意破 坏植被现象，未出现肆意捕杀、围猎野生动物现象。 |
| 水生生态 | / | / |  | / |
| 地表水环境 | 施工废水经3.0m³沉淀池沉淀后回用于场地洒水，不外排。生活污水经5.0m³旱厕收集后，用于周边植被施肥，不外排。 | 设置了相关水处理设施，且正常运行；施工期结束后已进行了恢复。 | 禁止废水、污水排入水塘，严禁在水塘内乱扔垃圾。 | 水塘周边无垃圾，无废水排入现象。 |
| 地下水及土壤环境 | 加强施工机械管理，防止施工机械漏油，污染地下水。旱厕、沉淀池进行防渗。 | 做好旱厕、沉淀池的防渗工作，确保地下水不受污染 | 大力推广生态农业，使用农家肥。 | 未出现土壤潜育化现象。 |
| 声环境 | 选择低噪设备，选用先进施工工艺；合理进行施工布置，高噪声设备远离敏感点布设；禁止夜间施工等。 | 噪声未扰民；未接到噪声投诉，施工噪声排放满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 | / | / |
| 大气环境 | 洒水降尘；材料堆放整齐、加盖篷布；加强机械保养。 | 安排洒水车降尘；有篷布遮盖、堆放整齐；车辆正常运输 | / | / |
| 固体废物 | 土石方及时回填；建筑垃圾、生活垃圾及时清运处理。 | 去向明确，不至造成二次污染 | 作物收割后秸秆的茎外售饲料加工厂，根系通过旋耕机还田。废弃肥料包装袋统一收集后外卖废品收购站。废弃农药瓶设置集中贮存点储存，运至生活垃圾填埋场填埋处置，该类危险废。废弃地膜集中收集后外卖废弃农膜回收点。 | 去向明确，不至造成二次污染 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，项目建设符合国家产业政策，符合整体规划，选址可行，布局合理。工程不利影响主要是工程施工期对声环境、大气环境、水环境、生态环境的影响，通过认真落实“报告表”和项目设计中提出的各项环保措施后，可缓解或消除工程建设可能产生的不利环境影响，总体上对周围环境的影响不大。本次评价认为，在采取相应的环境保护措施和生态环境恢复措施后，本工程的建设对周边环境的影响为环境所接受，从环保角度分析，该工程的建设是可行的。