镇康县祥和建材有限公司斑鸠寨石膏矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案专家组评审意见

| 专 家 评 审 意 见 专 家 评 审 意 见 专 家 评 审 意 见 专 家 评 审 意 见 | 2024年12月25日，受临沧市自然资源和规划局委托，云南地矿工程勘察集团有限公司在昆明市对西南能矿建设工程有限公司编制的《镇康县祥和建材有限公司斑鸠寨石膏矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行了评审，与会专家在会前审阅报告、会上听取介绍和讨论的基础上，形成以下专家组评审意见： 一、 项目基本情况 镇康县祥和建材有限公司斑鸠寨石膏矿位于斑鸠寨石膏矿位于云南省临沧市镇康县东北部凤尾镇斑鸠寨的南西265°方向，平距约200m，属凤尾镇所辖。矿区地理坐标：东经99°02′22″～99°02′36″，北纬23°50′50″～23°51′16″。.面积0.1969km2。该矿山为延续矿山，根据开发利用方案，其生产规模为8万t/a，生产总服务年限为10.59年。 二、 矿山地质环境保护与恢复治理部分 （一）镇康县祥和建材有限公司斑鸠寨石膏矿矿区面积为0.1969km²，矿山规模属小型，评估区重要程度属较重要区，评估区地质环境条件复杂程度为复杂。根据矿山采矿活动所能影响的区域，同时结合可能引发滑坡、崩塌和泥石流等地质灾害的范围、程度，开采活动对含水层破坏范围、程度，结合地形地貌特征，确定本方案评估范围的面积约为0.71km²。根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》，确定本矿山地质环境影响评估级别定为一级。按一级开展矿山地质环境保护与治理恢复方案编制符合现行规定。 （二）本方案完成1:2000环境工程地质调查面积0.71km²，外业调查完成的实物工作量、技术工作方法、精度基本符合相关技术要求，可以满足室内报告编写和图件编制的需要。方案编制工作程序合规，方案要件齐全。 （三）本方案对矿山开发利用方案、矿山生产现状、矿山地质环境保护与治理恢复现状和评估区地质环境条件进行了介绍，介绍较全面，可作为方案编制的基础。 （四）现状评估指出，矿山现状地质灾害中等发育；现状潜在不稳定边坡BW1基本稳定，受C1冲沟流水影响，易产生滑坡或崩塌等地质灾害隐患，危险性及危害性中等，前期矿山开采，区内分布露天采场及矿山道路，对土地资源及地形地貌景观破坏较严重。 （五）预测评估认为拟建露天采场最终边坡引发滑坡或崩塌的可能性中等，危害及危险性中等；采场淹积水及冲沟汇水引发地质灾害可能性大，危险性及危害性大，拟建废石场引发地质灾害可能性中等～大，危险性及危害性中等～大。拟建表土场引发地质灾害可能性中等～大，矿井开拓诱发地质灾害矿井开拓诱发地质灾害可能性大，危险性及危害性中等～大，拟建矿山硐口引发地质灾害可能性中等～大，危险性及危害性～大，矿山公路建设及运营过程中诱发地质灾害的可能性中等，危险性及危害性中等，遭受冲沟不良地质作用的可能性中等～大，危险性及危害性大。其余地面设施运营引发滑坡或垮塌地质灾害的可能性小，危害及危险性小。综上所述，矿山场地建设适宜性为适宜性差。 （六）参照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》(DZ/T0223-2011)附录中矿山地质环境影响程度分级表，将评估区地质环境影响程度划分为严重和较轻两个级别，相应分为地质环境影响严重区和较轻区。分级分区基本合理，综合评估结论较客观。 （七）本方案制定的矿山地质环境保护与治理恢复方案包括工程措施、监测预警措施，措施设计有一定针对性和可实施性。工程措施：设计在表土场底部修建挡墙，设置警示牌和监测点；设计在露天采场一顶部修建截排水沟；设计在拟建坑口场地后缘设置主动柔性防护网；设计在C1冲沟内修建拦渣坝，并设置警示牌和监测点；设计开采结束后，对各坑口进行浆砌石封堵；设计对预测地表移动盆地进行土石方回填，并设置监测网；监测措施：设计对露天采场边坡、预测地表移动盆地、办公生活区、废石场、表土场、坑口及场地、C1冲沟进行定期监测、巡查。 （八）矿山地质环境保护与治理恢复方案投资估算编制有据，计价计费基本合规，本矿山地质环境保护方案总费用为171.33万元，估算结果较合理。 三、 土地复垦部分 （一）本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估（概）算依据较充分，测算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据 （二）原则同意报告书中关于镇康县祥和建材有限公司斑鸠寨石膏矿矿山项目损毁土地的预测和分析。本项目损毁土地方式主要有挖损、压占及塌陷，复垦区范围内损毁（含占用）土地总面积8.3585hm²，其中已损毁土地1.0939hm²，拟损毁土地7.2646hm²。复垦责任范围面积8.3585hm²。 （三）原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。矿山土地复垦方案适用年限为5年，时间年限为2024年10月～2029年10月。规划复垦土地7.2646hm²，其中拟复垦为旱地2.8305 hm²，乔木林地3.8276 hm²，人工草地1.0718 hm²，复垦目标原则上不低于损毁前地类，土地复垦率达到92.48%。 （四）原则同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。 预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在矿权范围内，做好土壤和植被的保护措施，生产过程中的固体废弃物要及时处理。（2）合理地布置开采工作面及开采顺序，最大程度降低因露天开采对地表土地的损毁。（3）排土场、堆渣场等场地率先修建拦挡措施、排水措施等，防止坡体失稳、水土流失，方案预防处理措施较得当。（4）潜在不稳定边坡及其它损毁严重区布设监测措施，对采区损毁土地进行监控，监控点布设基本合理，方法得当。 工程技术措施：表土剥离预存、砌体拆除、废渣清理、表土回填、场地平整、土地翻耕。复垦林地区域：乔木和灌木穴坑按照标准覆土，穴坑外撒草籽区域按照标准覆土，撒播有机肥，栽种苗木，撒播草籽，植被恢复。 生物化学措施：（1）植被恢复工程：工程技术措施完成后，选择当地生长迅速、抗风性强、耐性强的乡土树种，栽植树苗，撒播草籽，进行植被恢复。（2）土壤培肥：对区域表土撒播草籽进行植草绿化，来固定矿区土壤，控制风化和水蚀，并采取施用商品肥的方式进行土壤改良，改善土壤物理、化学和微生物性质，保持并增加土壤肥力。 （五）原则同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 （六）原则同意土地复垦投资估（概）算测算结果。确定复垦工程静态总投资194.18万元，动态总投资为234.16万元。矿山已预存土地复垦费用16.81万元，本复垦方案设计第一阶段（即2024年12月30日前~2029年12月30日前）预存完155.46万元，第二阶段（即2031年12月30日前）预存完61.89万元。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 （七）根据临沧市镇康县自然资源局相关采矿权涉及基本农田调整方案的情况报告和采矿权涉及基本农田的审核情况，镇康县祥和建材有限公司斑鸠寨石膏矿矿区范围不在自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产区、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、矿产资源规划禁止区和限制区等重要地区范围内，不在生态红线范围内，与地质公园、地质遗迹、建设项目压覆区无交叉重叠关系。项目区未占用永久基本农田。 四、专家组强调事项 （一）由于弃渣场设计在冲沟附近，存在较大的地质灾害风险，建议矿山应及时进行专项勘察、专项设计及专项治理，并进行动态监测，杜绝地质灾害的发生。建议加强对弃渣边坡稳定性监测，加强冲沟稳定性监测，建立地质灾害预警预报系统。。 （二）本矿山开采矿种主要为石膏矿，矿山的产品方案为原矿出让。矿山在地质环境保护方面注意对周边村庄饮用水及地下水的监测，在土地复垦方面视污染轻重可分区段复垦为耕地、林地为宜。 （三）请项目业主单位抓紧与自然资源主管部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级自然资源主管部门的监督和检查。 （四）如项目矿区范围、矿山性质、开采矿种、生产规模、或生产工艺、开采方式等发生重大变化的、以及申请延续、转让采矿权时“方案”时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编报或修编矿山地质环境保护与土地复垦方案的，应及时报原审查单位审查并备案。 综上所述，该方案的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，采取的预防措施、工程技术措施基本可行，投资估（概）算测算结果基本准确，拟定的工作计划实施基本合理。专家组原则同意通过评审，请编制单位按专家组意见修改补充完善后，按规定程序上报备案。 综上所述，该方案的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，采取的预防措施、工程技术措施基本可行，投资估（概）算测算结果基本准确，拟定的工作计划实施基本合理。专家组原则同意通过评审，请编制单位按专家组意见修改补充完善后，按规定程序上报备案。 |
| --- | --- |

镇康县祥和建材有限公司斑鸠寨石膏矿矿山地质环境保护与土地复垦方案

评审专家组名单

| 评审专家组名单 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务职称 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 曹国献 | 昆明煤炭设计研究院有限公司 | 正高 | 水工环 |
|  | 潘峰 | 云南地矿工程勘察集团有限公司 | 高工 | 复垦 |
|  | 戴光旭 | 云南省地质灾害研究会 | 高工 | 水工环 |
|  | 卞善涛 | 云南地矿工程勘察集团有限公司 | 正高 | 地质 |
|  | 顾汉忠 | 云南地矿工程勘察集团有限公司 | 高工 | 造价 |